附件

2021年第四季度暨岁末年初安全生产双随机检查问题汇总表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 安全生产类问题 | 文明施工类问题 | 疫情防控问题 | 责任主体履职情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 碧桂园领地·棠樾蘭台项目 （住房城乡建设厅检查项目） | 乐山领创房地产开发有限公司 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1.6号塔机顶升横梁防脱装置已设置防脱销，起重臂腹杆已修复。 2.6号塔机安装方案中起重臂幅度已修改成55m与实际一致，已重新对塔机进行检测，检验报告第61项已有结果判定，自检表中检查项目已修改成与现场一致。 3.通道口已设安全防护棚，部分预留洞口防护盖板已固定。 4.现场损坏的消防器材已更换，失效的灭火器已更换。 5.13#楼地下室顶板和地板钢筋接头断在同一截面内问题已整改完成，楼板后浇带均按设计大样图施工,图中是按图11.1.2（a）处理，详附图。 6.监理企业巡检整改资料已完善。 | 基本符合要求 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 峨边县人民法院审判法庭及地下公共车库项目 （住房城乡建设厅检查项目） | 峨边彝族自治县人民法院 | 重庆黄金建设（集团）有限公司 | 四川华耀龙建设工程有限公司 | 1.安装公司(四川博磊建筑机械租赁公司)对变形塔机标准节腹杆进行修复，并对未露三丝高强螺栓进行更换。 2.具备二级资质的安装公司(四川博磊建筑机械租赁公司)进行全方面检测并出具检测报告。 3.悬挑脚手架的悬挑钢梁固定段锚固进行加固，将空的部分用木楔塞满加固。 4.悬挑卸料平台已拆除，重新安装。 5.楼梯、临边、洞口按要求设防护栏杆并对楼梯、临边、洞口进行全面检查。 6.将悬挑脚手架列入危大工程清单，并编制悬挑脚手架专项施工方案。 7.构造柱按图施工，高度大于4m砌体已设置腰梁。 8.因监理开展相关的安全检查和旁站记录员未及时记录，现将资料补齐。 | 基本符合要求 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 冠领华府（一期） | 乐山冠领置业有限公司 | 四川聚鑫玥建筑工程有限公司 | 四川新巨人建设项目管理有限公司 | 1.未编制起重机械方案 2.塔机电缆破损 3.塔机附着装置施工无验收表，无加节验收表，无上回转塔式起重机安装验收表，无塔机危险源预控记录表 4.塔机吊钩无防脱装置 5.钢筋房机械设置无重复接地 6.6#楼2-6层未见灭火器，1层有一瓶灭火器已失效 7.卸料平台未搭设安全通道，底板未封闭，两侧未设置扶手 8.6#楼作业层模板支架与外架相连，模板立杆未设置垫板 9.外架上物料未及时清理，水平兜网未全封闭，兜网内建渣清理不及时，兜网与外墙间距未采用兜网防护 10.悬挑层工字钢锚固螺栓出现松动情况 11.安全教育培训未安计划执行，未见塔吊信号工证件 12.安全分级风险管控资料不全，重大隐患评定 不满足要求（危险源公示牌） | 基本符合要求 | 1.口罩数量不足 2.疫情防控应急预案中人员联系方式缺失 | 基本符合要求 |
|  | 金叶·公园里 | 乐山金叶房地产开发有限公司 | 贵州雄泰建筑工程有限公司 | 成都卓昇建设工程管理有限公司 | 1.项目经理和企业负责人带班检查频率不足 2.部分临边防护不到位 3.卸料平台钢绳锚固不符合规范要求 4.2#楼6层模板内架与外架、电梯井架相连 5.外架未采取硬防护，水平兜网未全封闭，建筑垃圾未及时清理 6.2#安全通道立杆底部未采用木方或硬化 7.现场楼层设置灭火器数量不足 8.部分方案未编制、审核、审批等，交底不符合要求 | 未见扬尘治理经费使用台账 | 疫情防控物质储备不足 | 基本符合要求 |
|  | 中国峨眉山国际康养中心一期 | 峨眉山京川国际康养产业有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司 | 1.部分临边防护不到位 2.卸料平台搭设不符合规范 3.外脚手架与主体之间间隙过大 4.医技楼3-4区5层，部分模板支架顶托伸出长度过长不满足要求，屋面临边防护只有一个支撑，稳定性差 5.现场部分灭火器失效 6.钢筋厂圆盘钢筋堆放高度过高 7.4#塔机基础严重积水 8.5#电梯左边内门限位无效 | 基本符合要求 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 峨眉山威士忌酒厂仓库一期一批次 | 峨眉山新天下酒业有限公司 | 江苏启安建设集团有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 1.个别基坑未支护，坑边局部开裂 2.未见监理通知单 3.安全教育培训记录表未填写齐全 4.未见项目经理带班记录 5.方案交底等表格未使用标准化表格 6.隐患排查治理检查记录未附隐患照片，安全分级管控资料不齐 | 1.未见扬尘防治经费使用登记和扬尘防治检查情况 2.部分围挡喷淋未开启 3.公益广告部分内容缺失 4.裸土未覆盖 5.车辆冲洗设施未使用 6.土方开挖未进行湿法作业 7.现场搅拌砂浆 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 乐山市体育中心场馆及室外健身场地改造项目 | 乐山市体育中心 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 1.外脚手架悬空设置 2.开关箱上锁，但无断电装置 3.现场开关箱接地装置失效 4.幕墙桩开挖后临边未及时防护 5.危大工程未悬挂验收标识牌 6.部分交底未使用标准化表格，且填写内容不全 7.项目经理带班记录频次不足，部分人员证件过期，未下发清单制管理规定 | 1.部分裸土未覆盖 2.雾炮起未正常开启 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 同森·锦樾1号一期 | 乐山市科思宇房地产开发有限公司 | 乐山市第三建筑有限公司 | 四川兴悦工程管理有限公司 | 1.28#楼地下室模板支撑部分立杆悬空设置 2.6#楼圆盘锯防护罩缺失 3.楼层临边防护局部缺失 4.危大工程巡查记录不完善 5.部分安全教育培训未完善 6.无群塔方案，无塔机附着资料 7.项目经理每月带班记录频率不足 8.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不完善 | 基本符合要求 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 峨边彝族自治县羊竹坝停车楼商业广场项目 | 峨边彝族自治县城市建设投资有限公司 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 四川桃思缘项目管理有限公司 | 1.操作架部分区域未设置软防护，操作层未铺设脚手板，部分架体扫地杆缺失 2.部分通道未设置顶棚防护措施 3.临时用电存在私拉乱接现象，无巡查记录 4.灭火器未成对设置，油漆、松香水未单独存放，临时库房未配置灭火器 5.危大工程资料缺失 6.监理资料部分未完善，危大工程巡查记录缺失 | 1.部分建渣未及时清理 2.围挡喷淋部分喷头堵塞 | 基本符合要求 | 项目经理、总监未在岗 |
|  | 峨边彝族自治县人民检察院项目 | 峨边人民检察院 | 四川华耀龙建设工程有限公司 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 1.外架硬防护缺失，连墙件数量不足，连墙杆未与内外立杆贯通，外架扫地杆缺失，部分立杆悬空设置 2.楼层临边防护多处缺失，楼梯间临边防护设置不规范 3.高空作业人员未系安全带 4.临时用电违规使用花线，电箱无箱门，无巡查记录 5.部分施工方案与现场不符 6.悬挑层工字钢锚固端长度不足，提拉钢绳绳卡方向不符合要求 7.塔机未见附着检测报告，基础无防雷接地，吊绳不符合使用要求，部分标准节螺栓松动，有锈蚀，塔机人员通道未搭设，平台杂物未清理 8.监理细则、规划与现场不符，部分专项巡视记录签字不完善 | 1.无重污染天气应急预案 2.未建立扬尘防治三方机构 3.外架下方建渣较多未及时清理 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 金口河客运站升级建设工程 | 乐山市金泓国有资产投资（集团）有限公司 | 四川金涛建设工程有限公司 | 四川名扬建设工程管理有限公司 | 1.边坡支护架体无验收记录，架体主要构配件无质量证明和检验报告，边坡临边防护未设置 2.临时电箱未按TN-S系统设置，无电路图及巡查记录 3.消防器材配置不足，油漆未单独存放 4.现场警示标识、标牌不足 5.未开展应急演练 6.无危大工程双交底及验收记录，部分方案未签署日期，总监签署日期滞后，未见监理实施细则及危大工程巡视记录 | 1.无重污染天气应急预案 2.围挡提前拆除 3.部分裸土未覆盖完善 | 无疫情防控措施 | 项目经理、总监未在岗 |
|  | 金口河区委党校迁建项目 | 中共乐山市金口河区委党校 | 四川方盛建设工程有限公司 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 1.临时电箱无漏保，无巡查记录 2.现场未配置灭火器材 3.警示标识、标牌不足 4.安全生产责任制未落实 5.部分方案未见，无技术交底制度 6.监理日志记录不完善，部分未签字，问题隐患整改通知未闭合 | 1.无重污染天气应急预案 2.无扬尘防治检查记录 3.局部裸土覆盖不到位 4.无冲洗设施及冲洗登记记录 | 基本符合要求 | 总监未在岗，报监安全员未在岗 |
|  | 邦辰·江山和鸣央玺一期工程 | 四川邦辰职业有限公司 | 四川邦瑞建设工程有限公司 | 中科思成建设集团有限公司 | 1.绳卡压板未压在主绳一侧； 2.安全分级管控及隐患排查双重预防机制无纸质资料； 3.采光井连墙件局部缺失，悬挑架首层硬防护封闭不严； 4.消防日记记录不真实； 6.有限空间作业资料缺失。 | 基本符合 | 基本符合要求 | 1. 监理日志记录不全，不能反映监理工作。 |
|  | 众恒·中央公园九期 | 四川新胜房地产开发有限公司 | 乐山市双江建筑有限公司 | 四川瑞升工程建设咨询管理有限公司 | 1.部分连墙件缺失，悬挑架首层硬防护封闭不严； 2.有限空间作业交底缺失； 3.群塔作业无平面图； 4.专项施工方案公司技术负责人未审核； 5.搅拌机传动部位无防护罩，未见安全操作规程。 | 1.无扬尘污染防治经费使用登记台账。 | 基本符合要求 | 基本符合 |
|  | 沐川县沐溪学校（初中部）综合楼建设项目 | 沐川县沐溪初级中学 | 隆生国际建设集团有限公司 | 中佳信建设管理有限公司 | 1.现场个别灭火器过期； 2.电梯井内无水平防护； 3.外架连墙件缺失或未及时恢复，转角处主节点位置立杆缺失； 4.未悬挂危大工程验收合格牌； 5.塔机安装双交底交底人不符合要求； 6.未编制塔机安装监理实施细则。 | 1.无扬尘污染防治经费使用登记台账。 | 基本符合要求 | 基本符合 |
|  | 金龙湾房地产开发项目 | 四川新坤发置业有限公司 | 四川兴开元建设工程有限公司 | 上励建设工程有限公司 | 1.未见塔机基础隐蔽工程验收表，未见连墙件出厂证明。 2.无多塔作业方案，塔机安装无安全员监督检查记录。 3.外架水平防护缺失，连墙件缺失或未及时恢复； 4.施工现场楼层灭火器缺失； 5.板房无检验报告； 6. 未悬挂危大工程验收合格牌和警示标志； 7.未对危大工程施工进行监测和巡视； | 1. 无扬尘污染防治经费使用登记台账； 2.无扬尘防治检查表 | 1.无防疫隔离室。 | 1. 监理日志记录不全，，无验收内容，不能反映监理工作。 |
|  | 阳光.天樾国际城一、二期 | 乐山市耀阳置业 | 乐山永业建筑工程有限公司 | 中创名建管理集团有限公司 | 1、模板支撑扫地杆有漏设现象; 2、临时消防给水系统未设置; 3、部份外架内立杆与建筑结构间距超20Cm，外架与建筑结构拉结偏少; 4、部份楼层楼梯临边防护、洞口防护设置滞后;，5、上人梯步未铺设防滑脚手板； 6、专项施工方案编制、审核、审批人员混乱； 7、楼层临时用电有私拉乱接现象。 | - 部份楼层建渣未及时清理 - 钻孔及路面清扫无降尘措施 | 基本符合要求 | 总监、项目经理不在岗无请假手续 |
|  | 马边彝族自治县中医院住院大楼建设项目 | 马边彝族自治县卫生健康局 | 重庆宏耀建设工程有限公司 | 成都交大建设咨询工程有限公司 | - 外架剪刀撑搭设不规范，外架连墙杆件缺失（提前拆除）； - 屋面脚手架无扫地杆，步距、跨距超宽； - 地下室支模架提前拆除； - 塔吊电箱接线不符合规范； - 自制料斗吊环采用螺纹钢； - 基坑周边无防护，电梯井内、井囗无防护； - 卸料平台绳卡未设置在主绳端，无限载标志； - 违规使用梭槽； - 三级教育主体不符合要求，教育时间不够，安全技术交底内容、部位不详，危大工程无验收记录，无隐患排查台帐，未见塔吊首次安装及首次附着检测报告，未见附着验收记录。 | 现场搅拌砂浆且无任何降尘措施 | 基本符合要求 | 项目经理、技术负责人、总监均不在岗，履职痕迹较少。 |
|  | 马边彝族自治县第一初级中学综合楼工程 | 马边彝族自治县第一初级中学 | 四川巴山建设工程有限公司 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1、塔机无专用开关箱，塔机基础积水严重，塔吊无信号司索，无防脱装置； 2、楼层临边防护、电梯井水平防护缺失； 3、外架连墙件设置过少，立杆未落地，首层无硬防护，与建筑结构距离超20CM无防护； 4、临时用电二级箱无系统图，无重复接地； 5、落地式卸料平台搭设不符合要求（高宽比不合要求，步距跨距偏大，无剪刀撑）； 6、现场无危险源公示牌； 7、整个施工现场无灭火器； 8、现场拆脚手架无警戒线、无指挥； 9、上人梯步未铺设防滑脚踏板； 10、安全资料严重缺失，危大工程验收无签字、无日期。 | 1、现场材料堆码乱，通道阻塞； 2、建渣未及时清理； 3、现场搅拌无任何降尘措施。 | 疫情防控不符合要求（信息登记不全）。 | 项目主要管理人员均不在岗，专职安全员蒋磊所持C证企业所属非总包单位。 |
|  | 南城一号一期 | 乐山金达房开司 | 四川永盛鸿基建筑工程有限公司 | 乐山市鉴顺达建设工程监理有限公司 | 1、7号楼悬挑工字钢锚固有一处松动，悬挑钢丝绳绳卡卡扣不足，末端预留长度不足； 2、部份临边防护缺失； 3、堆放模板、木方处无灭火器； 4、临时用电一级配电箱接线不规范，二级箱无重复接地； 5、电梯井口、洞口未封闭； 6、部分专项施工方案编制无针对性，监理规划、监理细则编制无针对性。 | 部分裸土未覆盖 | 基本符合要求 | 施工单位项目经理、技术负责人，总监在岗，专职安全员不足（应三个实际符合要求的只有一个） |
|  | 井研县中医医院门诊综合楼建设项目 | 井研县中医医院 | 四川乾亘建设工程有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 1.脚手架连墙件不足，开口处未设置Z字撑，扫地杆缺失，脚手架水平防护不足，首层未封闭 2.临时用电电工无证（王全刚），电箱无线路图，无巡视记录 3.施工方案未盖总监执业方章，部分专项方案引用标准有误（悬挑架方案） 4.无安全巡视记录，危大工程专项巡视只有2021年1月24日～29日 5.三级教育考试试卷未批改，成绩作假 6.带班检查记录基本无问题发现，无闭合资料 7.脚手架安拆旁站记录缺失，旁站记录总监未签字 8.起重机械未配备设备管理机构，无专职管理人员，起重机械巡视记录缺失 9.塔吊基础有积水，走道与外架相连，塔机防攀爬措施不符合要求 10.料斗钢丝锈蚀，钢丝绳绳卡数量不足，绳卡安装不正确 11.悬挑架封闭不完善，材料堆放在上面，模板悬在封闭层 12.现场使用插线板 13.电梯井防护不符合要求，水平洞口防护不到位 14.消防未配水枪水带 | 1.扬尘未建立三方机构（甲方、监理、施工） 2.未见扬尘防治使用登记台账 3.仅大门一侧设有围挡喷淋 4.部分裸土建渣覆盖不完善，建渣积水未及时清理 5.重污染天气期间仍在进行室外喷涂作业 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 雍景蘭庭三期二批次 | 四川蓝雁房地产开发有限公司 | 四川三鼎建设工程有限公司 | 乐山市鉴顺达建设工程监理有限公司 | 1.监理通知单回复不及时，内容无时间限定，安全监理日志内容太简单，记录不全，报审表总监未盖执业章，无审批人签字（悬挑架方案） 2.无脚手架搭设，塔吊顶升加节，施工电梯加节旁站记录，危大工程细则专监未签字，无危大工程专项巡视检查记录，监理企业清单制无公司红头文件 3.起重机械双交底一级交底人员不全，起重机械安装方案未盖总监执业章，起重机械无安全员专项巡查记录 4.卸料平台缺少荷载标识，平台使用花篮螺栓 5.架体底部局部封闭不严密，局部临边防护不足 6.临电电箱门无跨接线，电箱一闸多机，设备从漏保上段接出，配电箱巡视记录填写不全，施工电梯照明灯未使用防爆灯 7.现场消防栓无水，无水带，部分灭火器失效 8.三级教育学时不足 9.项目经理带班检查频率偏少（一周一次），施工单位安全技术交底签字为代签 10.模板支撑：扫天杆、扫地杆有缺失，外架内架相连 11.钢筋调直机无防护，调直机未接地 12.室内消防系统进度滞后，无水箱水带 13. 塔吊通道不符合要求，爬梯有断裂 14.部分悬挑架预埋环预留长度过长，不能保证预埋锚固长度是否足够，底层抹灰脚手架搭设不规范 15.电梯井防护不符合要求 | 1.扬尘专项方案未建立三方机构 2.现场有搅拌混凝土现象 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 四川省夹江县云呤职业中学校综合实训工程 | 夹江县振新投资有限公司 | 中恒建设集团有限公司 | 四川三信建设咨询有限公司 | 1.未办理施工许可证 2.塔机应急救援预案缺失应急线路，群塔作业方案未报审 3.现场一台吊车吊钩失效 4.未建立带班检查台账 5.部分特种作业证未按时复审 6.清单制文件印发时间逻辑错误 7.专项方案审批手续签字不规范，危大工程现场标识、警示标语不足 8.技术交底未盖手印，缺少安全巡视记录 9.无危大旁站记录，安全监理日志未记录当日危险性较大分部分项工程安全状况，监理工程师通知单有回复不及时，考评手册未填写考评 10.基坑支护验收缺失 11.一个二级箱门口道路不畅通，钢筋机械未接地 12.未见板房材质报告 13.支模架顶托未垂直受力 14.现场圆盘锯无防护，使用插线板，配电箱离机共大于3m，无灭火器，钢筋调直机无防护 15.部分临边防护缺失 16.配电箱带电裸露体无防护隔离板，个别开关箱接地脱落 17.临时消防室外系统未实施 | 扬尘专项方案未建立三方机构 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 聚合·状元府 | 四川聚合鸿创房地产开发有限公司 | 四川闳骐建筑工程有限公司 | 四川振达工程监理有限公司 | 1.塔机通道口未封闭，塔机吊钩转轴锈蚀，吊索编织长度不足，塔机电箱未及时巡查，未见塔机租赁合同 2.满堂架局部扫地杆缺失， 3.塔机监理实施细则未签字、盖章、审核，危大工程方案未盖总监执业章，未见监理针对危大工程编制实施细则，监理日志有缺失未记录，记录人未签字，问题整改未闭合，无考评手册，缺少监理安全日志，监理人员未到岗履职，现场问题未发出监理工程师通知单，无监理规划，扬尘监理细则，高大模版细则，所有监理细则均未签字盖章审核，无安全检查记录、危大工程专项巡视记录，未见旁站监理巡视记录，监理例会内容无现场问题及解决问题 4.悬挑架无防护措施，挑头长度不够，未验收 5.施工组织设计施工单位未签字 6.三级教育考核无批改，成绩作假 7.未见项目经理带班检查记录 8.未见架工特种台账 9.未见应急预案和演练记录 10.未见临建材质报告 11.1#楼办公区外通道不符合要求，无安全通道 12.钢筋调直机无防护 13.灭火器锈蚀严重 14.安全网缺失 15.外架无水平防护，外架与支模架相连，支模架缺失扫地杆、扫天杆，末端连接形成小单元，顶托未有效利用，支模架支撑在悬挑结构上未加固，支模架采用扣件做支撑，部分外架立杆间距偏大 16.临时消防室外管网不符合要求 | 1.扬尘方案未建立三方机构，无重污染天气应急预案 2.未见经费使用台账，无扬尘检查情况记录 3.部分围挡有破损现象 4.现场部分物料砂堆未覆盖 5.场地内道路硬化不足 6.重污染天气期间有人工搅拌现象 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 年产80万立方米加气混凝土砌块板材暨装配式建筑品部件生产基地项目 | 乐山杭加节能新材料有限公司 | 浙江宏祥建设工程有限公司 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 1.未针对危大工程开展专项巡视，监理日志、安全日志未及时签字，监理例会会议纪要不齐全，施工方案报签章不齐，日期未签，无危大工程监理实施细则，监理工程师通知单回复不完善，未见安全检查记录，专项方案审批未盖执业章 2.未见特种作业人员资料 3. 安全防护用品质量检测证明缺失 4.临时建筑堆放油漆未见灭火器材 5.演练开展情况缺失 6.未见临时建筑材料防火等级报告 7.现场安全警示标牌缺失 8.塔机方案交底签字手续不全 | 1.扬尘防治检查仅有照片，无问题描述 2.部分裸土未覆盖 3.现场降尘措施不到位，未进行湿法作业，雾炮机未开启 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |
|  | 乐山市工业集中区水口西路建设项目 | 乐山嘉和投资有限公司 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 1.未开展三级教育培训及考核 2.专项方案无审批手续 3.边坡、基坑防护缺失，无安全防护用品质量检测报告 4.高压线距离施工范围过近，无保护措施 5.应急应急预案无项目到医院线路图，未开展应急演练 6.临边井口，路边与施工点安全警示标志缺失 7.所有方案未盖章、未报审、未盖监理执业章，监理细则审批不正确，.安全日志缺失，内容不齐全，无监理安全检查记录，无监理企业安全责任清单管理文件及公司红头文件，无监理例会纪要，无考评手册，监理日志未签字盖章，监理资料混乱，现场无监理资质证书，人员证书，总监承诺书无资料 | 1.未见扬尘治理专项方案，扬尘检查记录 2.部分区域围挡未连续封闭，无围挡喷淋，未见公益广告内容 3.施工场内部分裸土未覆盖 4.车辆冲洗设施不完善 5.雾炮机未开启，扬尘监测设备未通电使用 6.非道路移动机械未环保备案 | 基本符合要求 | 基本符合要求 |