附件1

建筑施工企业安全责任清单参考模板（2.0版）

一、建筑施工企业安全主体责任清单

（参考模版2.0版）

| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 建筑施工 企业 | 1.具备安全生产条件，取得安全生产许可证； 2.建立、健全并落实本单位安全生产责任制； 3.制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程； 4.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 5.保证本单位安全生产投入的有效实施； 6.开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患； 7.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，完善各类防灾减灾、消防等专项应急预案； 8.及时、如实报告生产安全事故； 9. 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员； 10.组织开展安全生产月活动； 11.制定本单位疫情防控工作应急预案，落实防控经费，保障防控措施到位。 |

二、建筑施工企业重点岗位安全责任清单

（参考模板2.0版）

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人 | 1.贯彻落实安全生产方针政策、法律法规，以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神； 2.依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员； 3.建立、健全本单位安全生产责任制; 4.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; 5.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; 6.保证本单位安全生产投入的有效实施; 7.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患; 8.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; 9.及时、如实报告生产安全事故； 10.落实领导带班制度，开展安全督导检查。 11.加强企业安全文化建设，组织开展安全生产宣传活动，营造安全文化氛围。 12.组织制定企业疫情防控应急预案，保障各项措施到位，定期带队开展督导检查。 13.……。 | 1.组织收集安全生产法律、法规、标准、规定等，组织开展安全生产法律法规的宣传教育培训； 2.贯彻落实上级安全生产会议文件精神，对本单位安全生产工作及时作出安排部署； 3.成立安全生产委员会，单独设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员； 4. 组织制定本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，每年进行修订完善、发布实施。 5.组织建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的考核，保证安全生产责任制的落实； 6.每年年初制定本单位安全生产教育培训计划并组织实施，组织从业人员参加安全培训，按规定取得上岗资格证书； 7.听取财务负责人年度安全生产费用投入汇报，确保资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，保证安全生产教育培训的资金； 8.牵头建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促防范化解安全风险，及时消除事故隐患； 9. 负责落实隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度； 10.组织制定本单位生产安全事故应急救援预案和防灾减灾、消防等各类专项应急预案，每半年开展一次生产安全事故应急预案演练； 11.督促安全生产监督管理部门及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，严禁迟报、谎报、瞒报、漏报。 12.组织安全生产专题学习，听取安全生产工作汇报，每年至少召开2次安委会议。 13. 定期开展领导带班安全生产检查，每月带班时间不少于工作时间的 25%，并填写领导带班检查记录。 14.发生较大及以上生产安全事故或社会影响重大的安全事件，亲赴现场指导救援及处置工作，及时、如实报告生产安全事故信息。组织针对发生生产安全事故的企业和相关责任人的责任追究工作，组织落实干部选拔任用及评先评优过程中的安全生产“一票否决”规定。 |  |
| 2-2 | 企业总工程师 | 1.组织建立健全企业安全生产技术保障体系 2.负责危险性较大的分部分项工程专项饭的审批 3.组织做好以及救援及事故处理中的技术支持工作 4.落实领导带班制度，带队开展安全生产和疫情防控督导检查 5…… | 1. 认真贯彻、执行国家有关安全生产的方针政策、法律法规，组织建立安全生产技术保障体系，开展安全技术研究，推广先进的安全生产技术； 2. 负责审批危险性较大的分部分项工程专项方案及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，定期开展危大工程专项治理； 3. 参与事故调查，分析技术原因，提出改进措施； 4. 参与应急救援，提供技术支持，避免事故扩大； 5. 定期开展领导带班安全生产检查，每月带班时间不少于工作时间的 25%，并填写领导带班检查记录； 6…… |  |
| 2-3 | 企业分管生产副总 | 1.组织落实企业安委会有关安全生产的工作要求 2.组织落实企业安全生产规章制度和操作规程 3.组织落实企业安全生产中长期发展规划、安全生产工作计划 4.协助企业负责人做好对企业各部门及下属单位的安全生产考核工作 5.组织落实企业安全生产教育和培训计划 6.组织开展安全生产检查和隐患治理工作，汛期防灾减灾工作 7.组织实施企业的生产安全事故应急救援预案 8. 落实领导带班制度，带队开展安全生产和疫情防控督导检查 9…… | 1.按时参加安委会，并就重要安全生产工作进行专题汇报； 2.督促分管部门认真落实企业安委会各项工作部署及要求，定期对落实情况进行汇报或反馈； 3.督促分管部门认真落实企业安全生产规章制度和操作规程，重点抓好现场生产安全工作； 4. 督促分管部门认真落实企业安全生产中长期发展规划、安全生产工作计划，加强过程考核，做好督查工作 5.参与或组织对下属单位开展安全生产管理评价，督促分管部门做好安全生产目标责任考核 6. 参与或组织制定企业安全生产教育和培训计划，定期检查执行情况 7.组织建立健全企业安全生产隐患排查和治理制度，组织开展安全生产隐患排查工作 8. 检查时对重大危险源应当登记，并挂牌督办 9.组织或参加企业应急救援预案交底及演练，每半年开展一次生产安全事故应急预案演练 10.及时、如实上报事故，参加事故调查 11. 定期开展领导带班安全生产检查，每月带班时间不少于工作时间的 25%，并填写领导带班检查记录 12…… |  |
| 2-4 | 企业安全生产管理部门负责人 | 1.宣传和贯彻安全生产法律法规和标准； 2.制定并适时更新安全生产管理制度； 3.组织开展安全教育培训与交流； 4.协调配备项目专职安全生产管理人员； 5. 制定安全生产检查计划并组织实施； 6. 监督安全生产费用的正确使用； 7. 参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证； 8.参加生产安全事故的调查和处理工作； 9.组织制定年度安全生产检查计划并开展检查； 10.参与制定企业安全生产中长期发展规划、安全生产目标、安全生产工作计划。 11.组织开展安全创优活动。 12. 落实领导带班制度，带队开展安全生产、防灾减灾和疫情防控督导检查 13.……。 | 1.监督落实国家安全生产方针政策及法律法规； 2.组织制定、修订企业安全生产规章制度并监督实施； 3. 指导基层安全生产工作，定期、不定期召开安全专业人员安全培训会议； 4. 总结、交流、推广安全生产先进管理经验； 5.督促落实项目专职安全生产管理人员委派制度，依法依规配备项目专职安全生产管理人员； 6.组织开展安全生产监督检查，督促落实重大危险源的安全管控措施，督促落实安全防范和隐患治理措施； 7. 监督企业和项目安全生产费用投入使用情况，做到足额提取、专款专用。 8.参与安全技术措施、安全专项施工方案的审核、专家论证； 9.参与重大工程项目机械设备、安全防护设施的验收； 10.参与生产安全事故应急处置工作，参与生产安全事故内部调查处理，开展事故统计和分析。 11.检查时对重大危险源应当登记，并挂牌督办。督促项目制定各类应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 12.参与做好企业内部生产安全事故应急处置工作，发生生产安全事故或社会影响重大的安全事件，亲赴现场指导救援及处置工作； 13.组织制定年度安全生产检查计划、组织开展企业安全生产检查工作，监督隐患整改落实情况。 14.参与制定安全生产中长期发展规划、安全生产目标、安全生产工作计划，并组织落实； 15.监督落实领导安全带班制度。 16.组织开展安全创优活动。 17…… |  |
| 2-5 | 项目经理 | 1.贯彻执行安全生产法律法规、规章制度； 2.组织并落实项目安全生产策划； 3.保证本项目安全生产投入的有效实施； 4.组织并落实新进场人员安全生产教育培训； 5.组织安全生产和防灾减灾检查，负责落实隐患整改； 6.建立并落实安全生产会议制度； 7.组织制定并实施本项目生产安全事故应急救援预案； 8.及时、如实报告生产安全事故； 9.建立项目安全生产管理体系，配齐安全管理人员。 10.与各岗位管理人员签订安全管理责任书，并组织考核； 11.组织参与安全管理策划，危大工程验收。 12.组织并落实疫情防控宣传、防控措施、防控物资、日常检查等工作 13.……。 | 1.严格执行安全生产法律法规、企业安全生产规章制度，与项目管理人员签订安全生产责任书； 2.按照规定建立项目安全管理机构，配备项目专职安全管理人员，并依据企业相关制度，建立完善项目安全生产管理制度； 3.组织制定并落实项目安全生产目标和施工安全措施计划； 4.主持并参与本项目安全生产策划、安全工作计划等工作； 5.负责安全生产措施费用的及时投入，保证专款专用； 6.组织对项目管理和作业人员的安全教育； 7.组织并参加项目定期的安全生产检查，落实隐患整改； 8.组织现场大型机械设备、特殊安全防护设施的验收； 9.定期组织召开安全生产例会，研究解决安全生产中的问题； 10.组织编制项目生产安全事故应急救援预案，按规定程序履行审批手续，并进行交底和演练； 11.及时、如实报告生产安全事故，负责事故现场保护和伤员救护工作，配合事故调查和处理； 12.建立项目安全生产和消防管理体系，按照规定设置安全生产和消防管理机构，配齐安全生产和消防管理人员。 13.……。 |  |
| 2-6 | 项目安全生产管理人员 | 1.负责施工现场安全生产和防灾减灾日常检查并做好检查记录； 2.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况； 3.对作业人员违规违章行为予以纠正和处理； 4.对施工现场存在的事故隐患进行督促整改； 5.对发现的重大事故隐患，向企业安全生产管理机构报告； 6.依法依规报告生产安全事故； 7.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范； 8.参与制定项目有关安全生产管理制度、安全技术措施计划和安全技术操作规程； 。 9. 组织项目安全宣传活动开展，督促开展安全创优活动。 10. 建立安全资料档案，如实收集安全资料并归档。 11.落实疫情防控宣传、防控措施、防控物资、日常检查等具体工作 12.…… | 1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行； 2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施和操作规程，督促落实并检查执行情况； 3.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为，并填写安全日志。对施工现场存在的事故隐患有权责令纠正和整改，对重大事故隐患有权下达局部停工整改决定，并及时向企业安全生产管理机构报告； 4.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站监督； 5. 参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收； 6. 对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改情况进行复查验收； 7. 组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动； 8. 发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录; 9. 建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料； 10.组织开展项目安全生产月等活动，督促项目安全宣传活动开展。 11.参与制定安全费用投入清单，并监督落实。 12.…… |  |
| 2-7 | 项目技术管理人员 | 1.参与编制安全生产技术保障制度，方案编制明确安全生产技术保障措施 2.参与危大工程方案的编制、专家论证及管理 3.参与重大危险源的便是、评价 4.参与事故应急救援及调查处理 5.…… | 1.负责编制项目的各类安全技术方案，并按要求参与专项方案的审核、审批及专家论证工作。 2. 参与危大工程方案的编制、专家论证及管理，参与对危险性较大分部分项工程和特殊结构安全防护设施的验收。 3.参加项目安全设备、设施的验收，从安全技术角度进行把关。 4.在检查施工方案实施情况的同时，检查安全技术措施的落实情况，对施工中涉及的安全技术问题，提出解决办法。 5.组织开展安全技术交底，并履行签字手续。检查方案落实情况，对未按方案落实的提出整改意见。 6.对项目使用的新技术、新工艺、新材料、新设备，负责制定相应的安全技术措施或安全操作规程。 7.参加伤亡事故及未遂事故的技术性调查，分析事故原因，提出技术性防范措施。 8. …… |  |
| 2-8 | 项目责任工程师（工长） | 1.坚持“管生产必须管安全”的原则，自觉遵守安全规章制度，在生产与安全发生矛盾时，应“先安全，后生产”，及时制止违反安全生产要求的行为。 2. 组织实施安全生产技术措施和专项施工方案，对班组进行安全技术交底。 3.参与危大工程的管理。 4.参加安全生产和防灾减灾检查，组织落实安全隐患整改工作。 5.参与事故应急救援、过程处置及事故调查。 6.检查现场作业人员是否严格遵守疫情防控各项要求，对发现不符合的现象进行纠正，发现工人发热、咳嗽等情况及时处置并报告项目部。 7. …… | 1.对其管理的单位工程（施工区域或专业）范围内的安全生产、文明施工全面负责。 2.严格按照施工技术措施和安全技术操作规程的要求，结合工程的施工特点，对班组进行安全技术交底，做好交底记录。 3.检查施工人员的安全技术操作规程执行情况，落实旁站制度，及时制止“三违”行为。 4.参加管辖范围内的机械设备、电力设施、安全防护及消防设施的验收，负责对设施的完好情况进行过程监控。 5.参加项目组织的安全生产、文明施工检查，在职责范围内，落实安全隐患的整改工作。 6.在危险性较大分部分项工程施工中，负责现场指导和旁站监管，参与危大工程的验收。 7.发生生产安全事故，要立即向项目经理报告，组织抢救伤员、疏散人员，保护好现场，配合事故调查，认真落实防范措施。 8. …… |  |
| 2-9 | 现场作业人员 | 1.严格遵守安全生产规章制度和操作规程； 2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识； 3. 对岗位安全生产状况进行经常性检查； 4. 发现事故隐患或其他不安全因素，立即向现场管理人员报告； 5.参加应急救援演练； 6.及时报告生产安全事故； 7.正确佩戴使用劳动防护用品，拒绝违章指挥。 8.遵守安全警示标识指令，严禁破坏安全防护设施、设备，及时反应现场不安全因素。 9.遵守施工现场疫情防控工作要求，出现发热、咳嗽等情况及时报告管理人员。 10.……。 | 1.自觉遵守有关安全生产法律法规、项目安全生产规章制度，主动接受安全生产教育和培训； 2.特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书后，方可上岗作业； 3.严格按照安全操作规程和安全技术交底进行操作，不违章作业，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害）； 4.正确使用安全生产用具，佩戴劳动防护用品；严格按照安全操作规程和安全技术交底要求施工作业，不违章作业、不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥行为，做到“四不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不被伤害） 5.正确识别现场的安全警示标志，严禁破坏安全防护设施和消防设施，及时向现场管理人员反映施工现场不安全因 素； 6.参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识； 7.积极参加生产安全事故应急救援演练，掌握逃生技能，提升应急处置能力； 8.发生事故立即报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险； 9.……。 |  |

注：各企业单位应结合自身实际，分级分类确定主要负责人、副职领导、各管理部门（处、科）负责人及管理人员、各项目经理、副经理、管理人员、一线岗位作业人员等人员安全生产工作职责。

三、建筑施工企业日常安全责任清单

（参考模板2.0版）

（一）建筑施工一线岗位作业人员安全操作规程清单示例

| 作业名称 | 脚手架搭拆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 架子工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常或有禁忌症，无证上岗。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，不按操作规程施工。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未设置警戒区域…… 3.物体伤害：放在脚手架上的扣件、钢管、脚手板不牢导致的物体打击等，垂直交叉作业产生的物体打击等…… 4.材料因素：钢管有严重锈蚀，弯曲、压扁或裂纹，扣件有脆裂、变形、滑丝，不符合要求的脚手板，不符合要求的捆扎丝等。 5.触电危险：带电设备附近搭、拆脚手架时，在外电架空线路附近作业时易产生触电伤害。 6.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、触电、坍塌、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.架子工必须主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业。 2.作业人员须三级安全教育并考试合格，须进行班前安全教育。 3.正确使用个人安全防护用品, 应戴安全帽，佩戴安全带，衣着要灵便，穿软底防滑鞋，不得穿塑料底鞋、皮鞋、拖鞋和硬底或带钉易滑的鞋。 4.严格执行专项安全技术方案，遵守安全技术规范。 5.遇高温、大雨、大雪、大雾、大风等恶劣天气应停止高处露天作业。 6.钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的禁止使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用带电设备附近搭、拆脚手架时，应停电作业。在外电架空线路附近作业时，脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的规定。 7.脚手架要结合工程进度搭设，不宜一次搭设过高。未完成的脚手架，架子工离开作业岗位时，不得留有未固定杆件，架体应稳定可靠。 8. 第一道连墙件设置前，应适当设抛撑。剪刀撑、连墙件及其它整体性拉结杆件应随架子升高及时装设。 9.架子工搭、拆脚手架应正确使用安全带。作业现场周围应设围栏或警戒标志，有专人看管，非工作人员不得入内。 10.脚手架拆除时，严禁先松开连墙件，每层连墙件应在其上部可拆卸杆件均已拆除，采取加固措施后，按顺序由上而下拆除。拆除脚手架不得上下同时交叉作业。 11.拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人往下顺脚手杆。 拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，严禁往下抛掷。 12.已松开的连接杆件应及时取出、放下，以免误扶误靠，引发安全事故。 13.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、围栏或警戒标志…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 支、拆模板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业对象 | 木工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）身体健康状况异常：患有高血压、心脏病、癫痫病以及不适于高处作业的禁忌症等。 （2）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （3）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未正确佩戴安全帽、未佩戴安全带，穿防滑鞋，木工机械防护罩缺失,…… 3.物体伤害：坠落物伤害，放在模板架上的扣件、短钢管、卡扣、加固件、螺杆、模板等不牢导致的物体打击，…… 4.材料因素：钢管有严重锈蚀，弯曲、压扁或裂纹，扣件有脆裂、变形、滑丝，不符合要求的脚手板，手动机械不符合安全要求，不符合要求的捆扎丝等。 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，高处作业时必须系好安全带，穿防滑鞋。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作。 4.锈蚀、开裂、变形严重的钢管及扣件均不得使用。 5.遇到恶劣天气，如大雨、大雾及 6 级以上的大风，应停止高空作业，风力达到 5级时，不得进行大模板、台模等大件模具的吊装作业。 6.在基坑中进行模板安装作业时，应检查基坑土壁边坡的稳定状况，向槽(坑)内运送模板构件时，严禁抛掷。 7.支、拆模板作业高度在 2m 及以上,应搭设脚手架,系好安全带。高处作业时，材料码放平稳、整齐。手用工具放入工具袋内，扳手用小绳系在身上。严禁从高处向下抛物料。 8.支、拆大模板应设专人指挥，支模作业应随支随固定。 9.模板安装过程中，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等应安装牢固成整体后，作业人员才可以离开。 10.在未安装好的梁底板或平台上不得放重物或行走。 11.在高空拆模时，作业区周边及进出口应设围栏并加设明显标志和警告牌，严禁非作业人员进入作业区。 12.满足模板拆除时所需的混凝土强度。拆木模板、起模板钉子、码垛作业时，不得穿胶底鞋，着装应紧身利索。 13.装拆组合模板时，上下应有人接应，模板及配件应随装随转运，严禁从高处向下抛掷。 14.拆除模板时应按照先支后拆、后支先拆的循序，先拆非承重模板，后拆承重模板及支撑，已经拆活动的模板，应一次连续拆完。拼装、存放大模板的场地应平整坚实，不得积水。 15.大模板存放，应将地脚螺栓提上去，使自稳角成 70°～80°，下部垫通长木方。长期存放的大模板，应用拉杆连接绑牢。 16.没有支撑或自稳角不足的大模板，要存放在专用的堆放架内或卧倒平放，不应靠在其他模板或构件上。 17.清扫模板和刷隔离剂时，应将模板支撑牢固，两板中间保持不少于 600mm 的走道。 18.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、围栏或警戒标志…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 钢筋制安、绑扎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 钢筋工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：酒后作业、疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，机械设备传动装置无防护，防护缺失、防护失灵，防护距离不到位，…… 3.物体伤害：铁屑、零碎钢筋切头等材料飞溅伤害，钢筋成品、半成品料堆（垛）倒塌伤害，…… 4.人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害，…… 5.设备、设施、工具附件缺陷：高处作业平台稳定性差，脚手架、人字梯强度不够、稳定性差，…… 6.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 机械伤害、物体打击、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架。绑扎立柱，墙体钢筋，不准站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。 2.起吊钢筋骨架，下方禁止站人。 3.张拉钢筋，两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护。 4.使用钢筋机前，应检查机械是否正常，转动部位的安全防护罩是否完整，进行空载运转，确认安全可靠后，方可作业。 5.发现电缆有损伤或漏电保护器不动作及时上报电工处理。 6.作业前应检查机械设备、作业环境、照明设施等，并试运行符合安全要求。 7.操作人员作业时应扎紧袖口，理好衣角，扣好衣扣。将长发挽入帽内不得外露。 8.操作人员应熟悉钢筋机械的构造性能和用途。并应按照清洁、调 整、紧固、防腐、润滑的要求，维修保养机械。 9.机械运行中停电时，应立即切断电源。收工时应按顺序停机，拉闸，锁好开关箱门，清理作业场所。电路故障应由专业电工排除，严禁非电工接、拆、修电气设备。 10.工作完毕后，应用工具将铁屑、钢筋头清除。加工好的钢材、半成品应按规格码放整齐。 12.绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋内架上作业，不得攀登骨架上下。 13.绑扎基础钢筋时，应按施工方案摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。 14.绑扎和安装钢筋，不得 将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架或模板上。脚手架上不得集中码放钢筋。 15.在高处楼层上拉钢筋或钢筋调向时，应事先观察上方或周围是否有高压线。 16.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套、漏电保护器…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 临时用电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；电气装置防护距离不够，…… 3.用电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害，…… 4.管理缺陷：未按规定要求配备元器件或元器件不符合要求，未配备灭火器材，未安排电工每日进行巡检。 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、电灼烫、电器火灾、机械危害，物体打击等…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.电工必须经主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.所有检查工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查，校验。 3.禁止带电操作。 4.配电箱防护棚内基础设置绝缘垫。 5.工作前应检查自己所用工具是否安全可靠，穿戴相应的防护用品，以防工作时发生意外。 6.所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。 7.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“严禁合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。 8.应按规定使用保险丝，不准用其他金属丝代替，检修电器设备互换零配件，要判明型号、规格、额定电压，防止换错造成事故。 9.施工现场夜间临时照明电线及灯具，一般高度应不低于 3.0m。架空电缆沿电杆、支架或墙壁敷设，严禁沿脚手架、树木、其他设施敷设。 10.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 30mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，额定漏电动作电流不应大于 15mA ，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。 12.每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制 2 台及 2 台以上用电设备（含插座）。 13.PE 线应采用绿/黄双色绝缘多股铜导线，PE 线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁断线。 14.严格执行 TN-S 接零保护系统，三级配电两级保护设置，做到“一机、一闸、一箱、一漏”。 15.定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修，发现隐患及时消除，并填写检测维修记录。 16.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、试电笔…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 起重设备安拆作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 起重设备安拆工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、起重工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安拆作业区防护距离不够，…… 3.信号缺陷：无通信设施；信号不清，…… 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、坍塌、触电…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.安装拆卸工人必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.必须经安全教育考试合格后作业。 3.必须严格按安装拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底等操作。 4.安装拆卸起重设备时，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.起重设备的安装、拆卸作业应在白天进行，当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.严禁在顶升间隔进行吊运物料作业。 7.拆立人员进入施工现场必须戴合格的安全帽、系好下额带，锁好带扣，高空作业人员登高（2米以上）作业时必须系合格的安全带，系挂牢固，高挂低用，穿防滑鞋，以防高空坠落； 8.安装前要对结构检查有无变形、开焊、裂纹、破损，连接螺栓和拧紧力矩是否符合安全要求。拆卸前要对机械进行检查，是否存在安全问题，确认后才能进行拆卸； 9.检查钢丝绳规格是否正确达到报废标准，润滑系统是否良好； 10.要检查各限位是否灵敏可靠安全，开关是否灵敏可靠，是否符合安全要求； 11.拆卸由上往下按技术要求进行拆卸，不得违章作业 12.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 起重吊装作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 塔吊司机、司索指挥工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、塔吊司机、信号工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，作业范围内缺少警戒…… 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清晰，…… 4.物体打击伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、触电…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.塔吊司机、信号工必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗。 3.作业前检查作业环境确保安全，必须严格按安全操作规程操作，严格执行“十不吊”。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.建筑起重司索信号工应身体健康。无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。 7.应掌握所指挥的起重机最大起重量和各种高度、幅度时的起重量。能熟练地运用手势、旗语、哨声和通讯设备。 8.应能正确使用吊具、索具和各种构件的拴挂方法。熟悉常用材料重量，构件的重心位置及就位方法。 9.作业前应检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员；吊索具无缺陷；捆绑正确牢固；被吊物与其他 物件无连接。 10. 穿绳应用铁钩，不得将手臂伸到吊物下面。吊运棱角坚硬或易滑的吊物，应加衬垫。 11.使用卡环时，严禁卡环侧向受力，起吊前应检查封闭销是否拧紧。不得使用有裂纹、变形的卡环。严禁用焊补方法修复卡环。 12.采用双机抬吊作业，应选用起重性能相似的起重机，荷载应合理分配，起重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的 75%，单机不得超过允许荷载的 80%。 13.应按顺序挂绳，吊索不得相互挤压、交叉、扭压、绞拧。易散落物件 应使用吊笼吊运；易滚、易滑或超长货物，宜采用穿套结索法，使用卡环锁紧吊绳，应保持吊物平衡。 14. 在起吊过程中如发现吊物重心偏移或其他物件粘连等情况时，应立即停止起吊，采取措施并确认安全后方可起吊。 15. 对易滚、易滑、易散的吊物，摘绳要用安全钩。如遇不易人工摘绳时，应选用其他机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。 16.编插钢丝绳索具宜用 6×37 钢丝绳，编插段的长度不得小于钢丝绳直径的 20 倍，并不应小于 300 ㎜。钢丝绳与吊物水平夹角应为 45°～60°。 17. 吊运 物件如有油污，应将捆绑处油污擦净，吊索不得有滑动。 18. 大雨 、大雪、大雾及风力达到 12m/s 及以上恶劣天气，应停止作业。严禁在带电的高压线周边作业。 19.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、警戒标志，对讲机…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇伤者昏迷，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.如起重设备碰触高压线，及时远离触电设备。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 垂直运输作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 施工升降机操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）违章指挥：信号工违章指挥。 （4）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，作业范围内缺少警戒…… 3.信号缺陷：无信号设施，信号不清，…… 4.物体伤害：构配件及工具等坠落物伤害，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、触电…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.施工升降机司机必须经主管部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗。 2.进场需经安全教育考试合格后方可上岗。 3.必须严格按安全操作规程操作，严禁超载，严禁超员，载人不得超过 8 人。 4.使用前应先试车，其安全装置必须检查可靠灵敏。 5.当遇大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时，应停止作业。 6.当遇大雨、大雪、大雾、6 级以上大风恶劣天气或导轨、电缆结冰应停止运行；电梯机械发生故障、未彻底排除前应停止运行；钢丝绳断丝磨损超过规定的应停止运行。 7.施工升降机司机严禁酒后作业。工作时间内司机不应与其他人员闲谈，不应有妨碍施工升降机运行的行为。 8.实行多班作业的施工升降机，接班司机应进行班前检查，确认无误后，方能开机作业。 9.施工升降机每天第一次使用前，司机应将梯笼升离地面 1m～2m，停车检验制动器的可靠性。当发现问题，应修复合格后方能运行。 10.工作时间内，司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到最底层，关闭电源并锁好吊笼门。 11. 施工升降机司机应保持层站门处于常闭状态。 12. 当在施工升降机运行中发现异常情况时，应立即停机，直到排除故障后方能继续运行。 13. 在运行中严禁进行保养作业，双笼电梯一只梯笼进行笼外维修保养时，另一只梯笼不得运行。 14. 作业结束后应将施工升降机返回最底层停放，将各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，吊笼门和地面防护围栏门。 15.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、各种限位装置…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 混凝土浇筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 混凝土工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.用电伤害：振动棒漏电，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、震动病、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.使用振动棒时需佩戴绝缘手套，电缆线应用绝缘钩挂设，严禁拖地。 5.搅拌机应安置坚实平整的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。 6.砼搅拌机转动时，严禁将工具、头、手伸进滚筒内，操作手不能擅自离开岗位。因故需掏出滚筒内混凝土时，应切断电源。 7.现场检修时，应用保险链固定好料斗，切断电源，进入滚筒时， 外面要有人监护。 8.用井架运输时，小车把不得伸出笼外，车轮前后要挡牢，稳起稳落。 9. 用塔吊运送混凝土时，小车或专用吊斗应焊有牢固吊耳，吊耳严禁采用螺纹钢加工制作。 10.浇灌混凝土使用的溜槽及串筒节间应连接牢固。操作部位应有护身栏杆，不准直接站在溜槽板上操作。 11. 用砼输送泵输送砼，管道接头、安全阀应完好，管道的架子应牢固，输送前应试送，检修应卸压。 12. 浇灌高度 2m 及以上的框架、梁、柱，应设操作台，不得直接站在模板或支撑上操作。 13. 浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称同时进行：浇灌圈梁、雨篷、阳台应设防护设施。 14.气养护混凝土时，操作人员不得在混凝土养护坑(池)边沿站立或行走，加热用的蒸汽管应架高或使用保温材料包裹。 15.盖物养护混凝土时，预留孔洞按规定设安全标志及防护设施。养护材料使用完毕后，及时清理并存放到指定地点，码放整齐。 16.应力灌浆，应严格按照规定压力进行，输浆 管道应畅通，阀门 接头要严密牢固。 5.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、手电筒…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 砌筑作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 砖工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作脚手架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须接受三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，门式脚手架安全可靠。 5.深度超过 1.5m 基坑砌筑时，应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽，严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。 6.距槽帮上口 1m 以内，严禁堆积土方和材料。砌筑 2m 以上深基础时，应设有扶梯或坡道。不得站在刚砌完的墙上操作。 7.砌筑使用的脚手架，未经交接验收不得使用。验收使用后不准随便拆改或移动。 8.在架子上用刨锛斩砖，操作人员应面向里，把砖头斩在架子上。挂线用的吊坠应绑扎牢固。做到活完料净地清。 9. 砌筑结构脚手架上堆放物料均布荷载不得超过 3kN/㎡（300kg/㎡）。 10. 不得站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不得在刚砌好的墙上行走。 11.在同一垂直面，上下交叉作业时，应设置安全隔离层。 12. 塔吊吊运砖时，当采用砖笼往楼板上放砖时，要均匀分布，砖笼严禁直接吊放在脚手架上。 13. 在屋面坡度大于 25°时，挂瓦应使用移动板梯，板梯应有牢固挂钩。檐口应搭设防护栏杆，并立挂密目安全网。 14.屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。不准在桁条、瓦条上行走。 15.石棉瓦等不能承重的轻型屋面上作业时，应搭设临时走道板，并应在屋架下弦搭设水平安全网，严禁直接在石棉瓦上作业和行走。 16. 季施工有霜、雪时，应将脚手架上的霜、雪清除后方可作业。 17.作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经项目技术负责人 同意，严禁拆除。 18.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX： |  |  |

| 作业名称 | 抹灰作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 抹灰工 | 危险等级 | 一般/较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.设备、设施、工具、附件缺陷：操作架无抗倾覆措施、上部无防护，临边防护和洞口防护不到位等，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 物体打击、触电、高处坠落、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2、正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.高处临边作业前检查临边防护牢固，脚手架安全可靠。 5. 脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板，确认合格，方可使用。 6. 作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经项目技术负责人同意，严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后，方可拆除。 7.脚手架上的工具、材料要分散放稳，不得超过允许荷载。 8.采用井字架、龙门架、外用电梯垂直运送材料时，预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固，吊盘（笼）内小推车应加挡车掩，不得向井内探头张望。 9. 外装饰立体交叉作业时，应设置可靠的安全防护隔离层。贴面使用的预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐、平稳，边用边运。安装时要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。废料、边角料严禁随意抛掷。 10. 脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非 承重的物器上，阳 台通廓部位抹灰，应佩戴安全带。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行作业。 11. 室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块脚手板，间距不得大于 2m ，移动高凳时上面不得站人，作 业人员最多不得超过 2 人。 12.室内推小车要稳，拐弯时不得猛拐。 13. 在高大门、窗旁作业时，应将门窗扇关好，并插上插销。 14.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX： |  |  |

| 作业名称 | 吊篮作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 吊篮操作工 | 危险等级 | 重大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，…… 3.用电伤害：触电，电缆破皮老化、漏电，…… 4.设备、设施、工具、附件缺陷：安全锁失灵，上下限位装置失灵，安全绳设置不符合要求，…… 5.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、触电、物体打击、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽，作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底，按照专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业。 4.作业前检查吊篮安全装置灵敏可靠，进行试运行。 5.必须从地面上下吊篮 6.安装门、窗及安装玻璃时严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定，封填材料未达到强度，严禁利用门、窗进行攀登； 7.施工中使用的电动工具及电气设备，均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 8.在高处外墙安装门、窗而无外脚手架时应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其 保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立。 9.施工时严禁从楼上向下抛撒物料，安装或更换玻璃要有防止玻璃坠落措施； 10. …… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、生命线…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX： |  |  |

| 作业名称 | 钢结构作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 钢结构安装工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 （3）…… 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，安全带挂点不牢靠，…… 3.设备、设施、工具、附件缺陷：起重设备无防脱滑装置，被吊物绑扎不牢靠，爬梯强度不够、不稳定，…… 4.…… |  |  |
| 易发生事故类型 | 高处坠落、物体打击、起重伤害、…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.必须经三级安全教育并考试合格后方可上岗作业。 2.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽、穿绝缘胶鞋，在高处作业、临边作业时必须系好安全带。 3.必须严格执行安全技术交底和方案交底，按照专项方案、专项安全技术措施及安全操作规程进行施工作业，严禁疲劳作业。 4.遇高温、大雨、大雪、大雾、大风等恶劣天气应停止高处露天作业。 5.作业须将工具放入工具袋内，不得高空抛物。 6.…… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、安全带、防滑鞋、安全绳、…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.受伤昏迷的，可采取急救措施，待专业医生救治。 5.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX： |  |  |

说明：其他现场作业安全操作规程，企业可结合本单位及现场实际情况制定。

| 作业名称 | 电焊作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 电焊工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；电气装置防护距离不够，电器设备不符合要求，…… 3.用电伤害：人员触及带电部位裸漏、漏电造成的触电伤害，…… 4.管理缺陷：人员未持证上岗，作业前未进行安全交底，未按规定要求配备元器件或元器件不符合要求，未配备灭火器材。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 触电、灼烫、火灾、机械危害，物体打击等…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.焊接人员必须持证上岗。未考取安全操作证的人员禁止操作。 2.严禁在带压力、装有易燃、易爆物品的容器或管道以及受力物件上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。 3.在密闭金属容器内施焊时，容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。严禁内容器内输人氧气。容器内的照明电压不得超过12伏，焊接时必须有人在场监护。 4.高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。 5.电焊机外壳，必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间，绕组与铁芯之间，绕组、引线与外壳之间，绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。 6.电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品，使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。 7.交流弧焊机一次电源线长度应不大于5m，电焊机二次线电缆长度应不大于30m。 8.焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作时应站在绝缘胶板或木板上。 9.接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物件上，接地线不得接在管道、机床设备，建筑物、金属构架和轨道上，严禁利用其它金属结构、管道、轨道代替接地线，接地线必须直接紧固在焊件上，接地电阻不大于4Ω。 10.在载荷运行中，焊接人员应经常检查电焊机的温度，如超过A级60℃，B级80℃时，必须停止运行并降温。 11.清除焊渣，采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。 12.工作结束，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后方可离开。设备应维修保养，做好十字作业（清洁、润滑、调整、紧固。防腐）。 13.电焊着火时，应先切断焊机电源，再用二氧化碳、1211于粉等灭火器灭火，禁止使用泡沫灭火器。 14.电焊时应按现场防火制度申请动火审批手续和监护措施。 …… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、防护镜、试电笔…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

| 作业名称 | 气焊(气割）作业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业岗位 | 气焊(气割）工 | 危险等级 | 较大 |
| 主要危害因素 | 1.人的因素： （1）冒险心理：疲劳作业、冒险蛮干、电工无证上岗。 （2）操作错误：违章作业，未按操作规程施工。 2.防护缺陷：未正确使用个人劳动防护用品，未穿绝缘鞋、未佩戴绝缘手套；气瓶未设置防护措施，…… 3.管理缺陷：人员未持证上岗，作业前未进行安全交底，未按规定要求配备减压阀，未配备灭火器材。 |  |  |
| 易发生事故类型 | 灼烫、火灾、机械危害，物体打击，爆照等…… |  |  |
| 岗位操作 注意事项 | 1.焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止灼烫、火灾等事故的安全措施。 2.进行气焊（气割）作业的人员必须持“特种作业操作证”方可上岗操作。 3.乙炔发生器（站）、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具不得沾染油污。软管接头不得采用铜质材料制作。 4.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬相互间的距离不得小于10m。当不满足上述要求时，应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时，其相互间距不得小于10m。 5.乙炔发生器应放在操作地点的上风处，并应有良好的散热条件，不得放在供电电线的下方，亦不得放在强烈日光下曝晒。 6.氧气橡胶软管应为红色，工作压力应为1500kPa；乙炔橡胶软管应为黑色，工作压力应为300kPa。新橡胶软管应经压力试验。 8.氧气瓶应有防震圈和安全帽；不得倒置；不得在强烈日光下曝晒。不得用行车或吊车吊运氧气瓶。 9.未安装减压器的氧气瓶严禁使用。 10.安装减压器时，应先检查氧气瓶阀门接头，不得有油脂，并略开氧气瓶阀门吹除污垢，然后安装减压器，操作者不得正对氧气瓶阀门出气口，关闭氧气瓶阀门时，应先松开减压器的活门螺丝。 11.乙炔软管、氧气软管不得错装。使用中，当氧气软管着火时，不得折弯软管断气，应迅速关闭氧气阀门，停止供氧。当乙炔软管着火时，应先关熄炬火，可采用弯折前面一段软管将火熄灭。 12.氢氧并用时，应先开乙炔气，再开氢气，最后开氧气，再点燃。熄灭时，应先关氧气，再关氢气，最后关乙炔气。 13.作业后，应卸下减压器，拧上气瓶安全帽，将软管卷起捆好，挂在室内干燥处。11.清除焊渣，采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。 …… |  |  |
| 劳动防护用品 | 安全帽、隔热手套、防砸鞋、防护镜…… |  |  |
| 应急处置措施 | 1.事故发生时，立刻切断电源，向现场负责人报告事故并立即抢救伤员。 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生。 3.及时解除伤者与触电物体的接触，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从项目部应急小组人员安排，及时妥善就医。 4.…… 电话报告： 现场负责人：张X 139XXXXXXXX 急救电话：XXXXXXXX |  |  |

说明：其他现场作业安全操作规程，企业可结合本单位及现场实际情况制定。

（二）建筑施工隐患排查治理工作清单示例

| 序号 | 易发事故 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 坍塌 | 材料堆码 | 1.材料堆放是否整齐稳固，不得超高，松散材料堆放应采取固定措施。 2.模板、钢管、木方、砌块堆放高度不得大于2m。 3.钢筋堆放高度不得大于1.2m。 4.楼板、屋面等结构物上堆放材料、机具或其他物料时，是否超过承载要求，是否采取加固措施。 5.现场物料是否堆放在基坑边缘、边坡坡顶、桩孔边，堆载及安全距离是否符合设计规定。 6.各类防护棚上严禁堆放物料。 7.砼构件钢筋施工时，严禁在钢筋网上超载堆放物料。 8.……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 1-2 |  | 临时设施 | 1.是否有临时设施设计方案或专项措施，是否对临时设施检查验收； 2.临时设施是否稳定可靠，临时建筑不得超过2层。 3.不得布置在高边坡、深基坑边缘或易发生滑坡、泥石流、山洪等危险地段。 4.高度超过2m的竖向砼构件钢筋绑扎，在侧模安装完成前，是否采取有效的侧向临时支撑措施。 5.较厚大筏板、楼板、屋面板等砼构件钢筋施工，应设置固定钢筋的支撑件。 6.影响临时设施安全的区域内不得超重堆载物料。 7.……。 |  |  |
| 1-3 |  | 挖孔桩 | 1.人工挖孔桩是否落实危险作业审批制度。 2.开挖时，孔口应设专人值守，安全监护、通信、应急措施须确保有效。 3.桩口周边1m范围内，不得堆放土石方、机具、物料。 4.桩净距小于2.5m时，应间隔开挖。 5.相邻排桩调控开挖最小施工净距不得小于4.5m。 6.抗滑桩相邻桩孔不得同时开挖。 7.一孔浇筑混凝土时，相邻另一孔内不得有作业人员。 8.桩孔开挖深度应符合设计要求，混凝土护壁随挖随浇。 9.……。 |  |  |
| 1-4 |  | 基坑 | 1.基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求。 2.基坑排水是否符合要求。 3.是否出现积水和漏水漏沙现象。 4.基坑支护是否到位，是否超挖。 5.是否落实施工监测和第三方监测。 6.基坑支护结构上是否放置或悬挂重物。 7.施工机械设备是否与职称、腰梁、锚杆等支护结构保持安全距离。 8. 对可能损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等情况,是否采取专项防护措施。 9. 超过一定规模的深基坑边荷载值是否超过设计限值 10. …… |  |  |
| 1-5 |  | 边坡 | 1.边坡坡率是否满足设计要求。 2.边坡上方松动土石方是否清理。 3.是否自上而下分层开挖。 4.边坡支护是否及时。 5.坡顶截、排水措施是否有效。 6.边坡是否被临时排水破坏。 7.是否有滑坡、坍塌征兆。 8.边坡变形监测是否规范。 9.……。 |  |  |
| 1-6 |  | 脚手架 | 1.脚手架杆件、扣件、剪刀撑设置应符合方案及规范要求。 2.连墙件应牢固，连墙件间距应符合方案及规范要求。 3.脚手架作业层应设置限载标志，施工荷载严禁超载。 4.架体拆除应自伤而下逐层进行，不得上下层同时拆除。 5.附着式升降脚手架附墙支座应满足规范要求。 6.模板支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台、大型设备附着件不得固定在脚手架上。 7. 基础承载力是否满足设计要求。 8. 附着式升降脚手架防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否符合设计要求。 9. 附着式升降脚手架投入使用是否经检测检验合格 10. 脚手架拆除过程中，是否拆除整层或数层连墙件 11. …… |  |  |
| 1-7 |  | 模板工程 | 1.模板支撑架必须按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度严禁超出专项施工方案要求。 2.模板支撑架构配件材质应符合方案要求。 3.不得使用严重锈蚀、变形、脱焊的钢管或型钢制作模板支撑架。 4.满堂支撑架基础应坚实、平整，承载力符合要求。 5.支撑架使用期间，严禁擅自拆除架体构配件。 6.模板作业层应设置限载标志，施工荷载严禁超载。 7.支撑架不得与起重机械、脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、大型设备连接。 8.混凝土浇筑顺序应按专项施工方案规定进行，浇筑混凝土时，支撑架下部范围内严禁人员作业、行走或停留。 9.支撑架拆除应在混凝土强度达到规范要求，经监理单位确认后，按专项方案规定进行。 10. 基础承载力是否满足设计要求。 11. 钢筋等材料是否集中堆放，造成局部荷载大于设计值 12. 模板支架架体搭设完毕是否办理验收手续 13. …… |  |  |
| 1-8 |  | 操作平台 | 1.悬挑操作平台悬挑长度不宜大于5m。 2.悬挑操作平台搁置点、拉结点、支撑点应可靠设置在主体结构上。 3.不得使用脚手架钢管作为悬挑操作平台悬挑主梁。 4.落地操作平台应设置连墙件和剪刀撑，不得与脚手架、模板支撑架相连。 5.应在操作平台明显位置设置限载标志，物料应及时转运，不得超重、超高堆放。 6.……。 |  |  |
| 1-9 |  | 装配式建筑 | 1.预制构件堆放层数不宜大于3层，存放场地应平整、排水畅通，应具有足够的承载力。 2.预制剪力墙、柱、梁、楼板安装应设置可靠的临时支撑体系，应具有足够的承载能力、刚度和整体稳定性。 3.……。 |  |  |
| 1-10 |  | 拆除工程 | 1.对建筑物实施人工拆除时，楼板上严禁人员聚集。 2.采用机械拆除建筑时，应从上至下、逐层分段进行。 3.拆除过程中应保证剩余结构稳定。 4.应设置警戒区域，无关人员离开拆除现场。 5. 对高大建筑物、构筑物爆破拆除时，是否采取有效措施控制建筑物、构筑物倒塌的触落震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害。 6. 拆除工程施工中，是否对拟拆除物的稳定状态进行监测，对于可能倾倒的构筑物未采取加固措施 7. …… |  |  |
| 2-1 | 高处坠落 | 基坑周边/边坡坡顶/阳台边/雨棚与挑檐边/楼梯口/楼梯平台/梯段边/卸料平台/操作平台/垂直运输设备停层平台侧边/屋面/楼层周边/梯道、坡道周边 | 1.应设置稳定可靠的防护栏杆，防护栏杆上杆高度离地高度1.2m，立杆间距不应大于2m。 2.防护栏杆应张挂密目式安全立网或其他材料封闭。 3.坡度大于25︒屋面，防护栏杆高度不应小于1.5m。 4.防护栏杆下部应设置高度不小于180mm的挡脚板。 5.……。 |  |  |
| 2-2 |  | 预留洞口、楼梯口、电梯井口 | 1.非竖向洞口应采用盖板、安全平网封闭、防护栏杆等防护措施。 2.外墙落地竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞、框架结构浇筑混凝土后未砌筑墙体的洞口，应设置防护栏杆。 3.洞口应设置明显警示标志。 4.电梯井口防护门高度不小于1.5m，防护门地段局地面高度不应大于50mm，并应设高度不小于180mm的挡脚板。 5.电梯井道内每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。 6.电梯井内施工层上不，应设隔离防护设施。 7.……。 |  |  |
| 2-3 |  | 安全网 | 1.安全网安装应系挂安全网受力主绳，与支撑件的拉结应牢固，不得系挂网格绳。 2.不得用密目式安全立网代替安全平网。 3.……。 |  |  |
| 2-4 |  | 安全带 | 1.安全带使用前应进行检查，织带磨损、灼伤、腐蚀或明显变硬发脆，金属部件磨损、变形的，应及时报废，不得使用。 2.安全带应高度低用，扣牢在牢固物体上。 3.不易设置安全带吊点的作业场所应设置安全带母索。 4.安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳有效长度不应大于1.2m。 5.安全绳不得用作悬吊绳，安全绳与悬吊绳不得共用连接器。 6.……。 |  |  |
| 2-5 |  | 上下通道 | 1.攀登作业应设置专用上下通道，通道安装应牢固可靠。 2.固定式直梯攀登高度超过3m时，宜加护笼；攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。 3.人行塔梯顶部和平台应满铺防护板并固定牢固，四周应设防护栏杆，高度超5m时，应与建筑结构设置连墙件。 4.单梯不得垫高使用。 5.折梯铰链应牢固，应有可靠拉撑措施。 6.同一梯子上不得有2人同时作业。 7.脚手架操作层上不得使用梯子作业。 8.……。 |  |  |
| 2-6 |  | 脚手架 | 1.作业层脚手板应铺满、铺稳。 2.脚手板应与水平杆绑牢，脚手板探头长度不应大于150mm。 3.脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于150mm，距离大于150mm时，应采取封闭防护措施。 4.脚手架外侧立杆应设防护栏杆，防护栏杆下部应设挡脚板，防护栏杆和挡脚板应设在外立杆内侧。 5.脚手架外侧应采用密目式安全立网全封闭，与架体绑扎牢固。 6.作业层脚手板下应采用安全平网兜底，每隔不大于10m应采用安全平网封闭。 7.夜间及6级以上大风、雨雪、浓雾天气时，应停止脚手架搭设、拆除及脚手架上施工。 8.雨雪、霜后脚手架作业时，应有防滑措施。 9.……。 |  |  |
| 2-7 |  | 模板工程 | 1.上下模板支撑架应设置专用通道，不得在连接件和支撑件攀登。 2.模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠立足点。 3.坠落基准面2m以上搭设拆除模板时，应设操作平台。 4.支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。 5.模板上有预留洞口时，安装后应及时将孔洞覆盖。 6.……。 |  |  |
| 2-8 |  | 钢筋及混凝土工程 | 1.钢筋绑扎安装悬空作业时，应搭设脚手架和上下通道，不得攀爬钢筋骨架。 2.绑扎立柱和墙体钢筋时，不得攀登或站在钢筋骨架，在坠落基准面2m及以上操作时，应搭设操作平台。 3.临边浇筑高度2m以上混凝土结构构件时，应搭设脚手架或操作平台。 4.悬空绑扎钢筋或浇筑混凝土时，应系好安全带。 5.……。 |  |  |
| 2-9 |  | 门窗工程 | 1.门窗作业时，应有防坠落措施，不得站在阳台栏板上作业。 2.门窗临时固定、封填材料未达到强度时，不得手拉门窗攀登。 3.高处外墙安装门窗且无外脚手架时，操作人员应系好安全带。 4.窗口作业时，作业人员重心应位于室内，不得在窗台上站立。 5.……。 |  |  |
| 2-10 |  | 吊装与安装 | 1.起重吊装悬空作业时，结构吊装应设置牢固可靠的高处作业操作平台或操作立足点，人员上下高处作业面应规范设置爬梯。 2.钢构件吊装，应搭设用于临时固定、焊接、螺栓连接等工序的高空安全设施，吊装就位的钢构件应及时连接。 3.钢结构安装应在施工层搭设施工通道，通道两侧应设置防护栏杆。 4.钢结构、装配式混凝土结构安装作业层应设置连续钢丝绳、钢索作安全绳。 5.轻质型材屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；屋面下应张设安全平网。 6.吊装屋架、梁、柱等大型混凝土预制构件时，应在构件上预设登高通道、操作平台等安全设施。 7.利用已安装构件或既有结构作为通道时，临空面应设置防护栏杆与安全绳。 8.安装管道时应有稳固的操作平台。 9.塔机作业须设置高空作业防坠器，塔机上下作业人员攀爬时必须将安全带和防坠器结合使用。 10.……。 |  |  |
|  | 高处坠落 | 吊篮 | 1. 高处作业吊篮禁止使用达到报废标准钢丝绳的，禁止使用失效的安全锁，安全绳应独立悬挂； 2. 高处作业吊篮悬挂机构、配重、额定荷载经计算应满足抗倾覆安全系数大于3要求 3. 严禁悬挂机构前支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘上，支撑点的结构强度应满足要求 4. 高处作业吊篮超载使用或吊篮内作业人员数量禁止超过2人 5.高处作业吊篮人员必须从地面上下，严禁高空翻越楼层上下吊篮； 6.施工机具禁止从吊篮控制箱上接电。 7.施工作业完成后，吊篮禁止悬停在空中 |  |  |
| 3-1 | 机械伤害 | 土石方机械 | 1.配合人员必须在机械回转半径以外工作，需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。 2.机械作业中，严禁人员上下机械，传递物件。严禁人员在铲斗内、拖把或机架上坐立。 3.装载机转向架未闭锁时，严禁站在前后车架间进行检修保养。 4.夯锤下落后，在吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人员严禁提前下坑挂钩。从坑中提锤时，严禁挂钩人员站在锤上随锤提升。 5.……。 |  |  |
| 3-2 |  | 混凝土搅拌机 | 1.料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过。 2.需在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。 3.传动部位应设置防护罩。 4.……。 |  |  |
| 3-3 |  | 钢筋机械 | 1.钢筋对焊作业区应采取防止火花飞溅措施。 2.冷拉作业区应设防护栏板。 3.传动部位应设置防护罩。 4.……。 |  |  |
| 3-4 |  | 木工机械 | 1.木工圆锯机上的旋转锯片必须设置防护罩。 2.机械传动部位应有防护装置。 3.……。 |  |  |
| 3-5 |  | 小型机具 | 1.应遵守小型机具操作规程。 2.使用小型机具时，作业人员须正确佩戴安全防护用品。 3.……。 |  |  |
| 4-1 | 触电 | 配电线路 | 1.用电线路应采用埋地或架空，不得沿地面明设。 2.架空线路应采用绝缘导线，不得使用裸线，不得架设在脚手架、树木或其他设施上。 3.配电线路应有短路保护和过载保护。 4.配电线路中间处和末端处作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。 5.水上或潮湿地带电缆线应绝缘良好，应具有防水功能，电缆线接头应经防水处理。 6. 临时用电系统应经验收投入使用。 7. 外电线路与在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道之间的安全距离应符合规范要求且采取防护措施 8. …… |  |  |
| 4-2 |  | 用电设备 | 1.用电设备应有专用开关箱。 2.施工机具应做好保护零线连接。 3.防雷接地的电气设备，所连接的PE线应同时重复接地。 4.……。 |  |  |
| 4-3 |  | 开关箱 | 1.配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所。 2.配电箱、开关箱的金属箱体外壳应通过PE线端子板与PE线电气连接，金属箱门与金属箱体通过编织软铜线电气连接。 3.配电箱、开关箱电源进线端不得采用插头和插座作活动连接。 4.开关箱应装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，不得设置分路开关。 5.检查维修时，应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，停送电应由专人负责。 6.……。 |  |  |
| 4-4 |  | 外电防护 | 1.现场脚手架、起重机械、施工车辆、施工机械与外电架空线路安全距离应符合规范要求。 2.外电防护设施需设置明显警示标志。 3.……。 |  |  |
| 5-1 | 起重伤害 | 设备操作 | 1.起重机械操作人员、指挥人员、信号司索工应持证上岗。 2.进场使用起重机械应经验收合格后方可使用。 3.设备限位装置、保险装置应齐全有效。 4.……。 |  |  |
| 5-2 |  | 起重吊装 | 1.设备基础、支撑应坚实可靠。 2.交叉作业时，应有防碰撞措施。 3.吊装设备距离外电线路应确保安全距离。 4.吊装作业警戒区域应设置明显警示标志，非操作人员禁止入内。 5.吊运材料应绑扎牢固，细长物件不得单点起吊，吊运散料应使用料斗，不得从人员上方通过。 6.重量不明、埋于地下或粘接地面上的构件，严禁起吊。 7.被吊重物应确保在起重臂正下方，严禁斜拉、斜吊。 8.……。 |  |  |
| 5-3 |  | 吊具索具 | 1.吊具索具应符合规范。 2.钢丝绳不得有明显磨损、断丝、断股、变形、锈蚀。 3.……。 |  |  |
| 6-1 | 物体打击 | 交叉作业 | 1.下层作业位置应处于上层作业半径之外。 2.坠落半径内应设置安全防护棚或防护网，未设置安全隔离措施的，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。 3.现场作业人员应正确佩戴安全帽。 4.高处作业人员随身作业工具应装入工具袋。 5.脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应当封闭严密。 6.……。 |  |  |
| 6-2 |  | 通道口 | 1.现场人员进出的通道口，应搭设安全防护棚。 2.……。 |  |  |
| 6-3 |  | 洞口 | 1.短边边长或直径小于或等于500mm的洞口，应封堵。 2.……。 |  |  |
| 6-4 |  | 拆除作业 | 1.拆除作业应设警戒区域，专人监护警戒，拆除作业下方不得有其他人员。 2.不得上下同时拆除。 3.拆除过程中，拆下物料应及时清理运走，不得随意丢弃抛下。 4.楼层临边、通道口、脚手架边缘不得堆放拆下物件。 5.……。 |  |  |
| 6-5 |  | 通行道路 | 1.上方施工可能坠落物件的，应设置安全防护棚。 2.……。 |  |  |
| 6-6 |  | 起重吊装 | 1.现场人员不得在吊装吊运覆盖范围内行走或逗留。 2.……。 |  |  |
| 7-1 | 中毒窒息 | 地下管道/烟道/涵洞 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.作业过程中保持空气流通。 3.……。 |  |  |
| 7-2 |  | 人工挖孔桩 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.专人监护到位，通讯设备有效。 3.安全警示标志、应急设施到位。 4.孔内作业人员不得超过2人。 5.……。 |  |  |
| 7-3 |  | 隧道 | 1.隧道独头掘进长度超过150m时，应采用机械通风。 2.作业前应检测有毒有害气体，符合要求时方可作业。 3.……。 |  |  |
| 7-4 |  | 受限空间 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.作业过程中应保持空气流通。 3.专人监护到位，通讯设备有效。 4.作业人员不得超过2人，严格控制作业时间，作业人员应轮换休息。 5.发生险情不得盲目施救。 6.……。 |  |  |
| 7-5 |  | 密闭容器 | 1.先通风、后检测、再作业。 2.作业人员配备隔离式呼吸保护器具。 3.……。 |  |  |

（三）建筑施工起重设备日常检查工作清单示例

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理行为 | 1.起重机械、机具设备检验合格； 2.施工机械设备维护、保养到位，相关记录规范； 3.制定专项应急预案并培训到位； 4.操作人员持证上岗； 5.按要求办理建筑起重机械备案、安装拆卸告知和使用登记等手续的 6. …… | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 塔式起重机 | 1.塔式起重机安装、拆除、使用是否符合规范要求； 2.未安装荷载限制装置、行程限位装置、保护装置等安全装置或装置是否灵敏； 3.多塔作业未编制专项方案或方案应经审批； 4.任意两台塔式起重机最小架设距离应符合规范要求； 5.主要结构件不得有变形、锈蚀过度； 6.平台、走道、梯子、护栏设置应符合规范要求； 7.螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求； 8.附着装置及设置应符合规范要求； 9.避雷装置设置应符合规范要求； 10. 塔机的塔身标准节、起重臂节、拉杆塔帽等结构件应有可追溯出厂日期的永久性标志 11. 禁止采用不同厂家、不同规格主要构配件等方式拼装起重机械 |  |  |
| 施工电梯 | 1.施工升降机安装、拆除、使用应符合规范要求； 2.未安装重量限制器、渐进式防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置或装置应灵敏可靠； 3.防坠安全器不得超过有效标定期限； 4.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求； 5.附墙架、导轨架应与建筑物可靠连接； 6.滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 7.对重应安装防脱轨装置； 8.自由端高度应符合规范要求； 9.避雷装置设置应符合规范要求； 10.应规范设置通信装置或通信信号应清晰； 11. ……。 |  |  |
| 物料提升机 | 1.物料提升机安装、拆除、使用应符合规范要求； 2.应安装重量限制器、防坠器、缓冲器、限位装置等安全装置且装置应灵敏； 3.地面防护围栏、停层平台、层门安装等应符合要求； 4.缆风绳设置、数量、材质、位置和地锚连接等应符合要求； 5.附墙架应与建筑物可靠连接； 6.自由端高度应符合规范要求； 7.滑轮应安装钢丝绳防脱装置； 8.应规范设置通信装置或通信信号不清晰； 9.不得使用物料提升机载人； 10. ……。 |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单示例

（塔式起重机）

| 风险点名称 |  | 塔式起重机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2.安全保护装置失效； 3.不按安全技术规范操作； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. ……。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任； 3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作； 5. ……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、……。 |
|  | 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置； 2.对危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故发生； 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医； 4. 按要求上报事故及处置情况； 5.……。 |
|  | 一线操作人员 |  |  |  |

（四）建筑施工特种设备主要类别安全风险管控责任清单示例

（施工升降机）

| 风险点名称 |  | 施工升降机 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件； 2.安全保护装置失效； 3.不按安全技术规范操作； 4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用； 5. ……。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点编号 |  |  |  |  |
| 风险等级 |  |  |  |  |
| 安全标志 |  |  | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械； 2.履行安装、顶升、拆除告知法定报检责任； 3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度； 4.操作人员必须经有关部门考核合格，取得特种作业人员操作证书，方可上岗，并必须严格按安装、拆卸专项方案及安全操作规程、安全技术交底与安全技术规范等操作； 5. 严禁超载，严禁超员（载人不得超过8人）； 6.……。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 |  | 主要事故类型 | 高处坠落、起重伤害、物体打击、……。 |
|  | 安全管理员 |  | 应急处置措施 | 1.现场人员及时向现场负责人报告事故情况并立即抢救伤员，根据企业制定的《事故应急预案》进行处置； 2.危险区域人员应紧急疏散、严禁围观，防止二次事故； 3.如遇骨折等严重情况，为了避免二次伤害，严禁挪动伤者，听从现场应急小组人员安排，及时妥善就医； 4.按要求上报事故及处置情况； 5.……。 |
|  | 一线操作人员 |  |  |  |

（五）建筑施工动火作业许可清单示例

（一级）

| 单位名称 |  | 工程名称 |  |  | 单位负责人/电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 |  | 动火部位 |  |  | 动火原因 |  |  |
| 1.禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和存在可燃气体或易燃易爆液体的容器以及连接在一起的辅助设备，各种受压设备，危险性较大的登高焊、割作业，比较密封的室内，容器内，地下室等场所，均属一级动火。 2.一级动火申请应在一周前提出，批准最长期限为一天，期满应重新办证，否则视为无证动火。 3.一级动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报上一级主管及所在地区消防部门审批，经批准后方可动火。本表一式三联：动火人、动火监护人及存根。 4.……. |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |
|  |  | 安全技术措施方案 | 1.前往现场查验并确认动火作业区域及防火措施落实情况； 2.动火前按对作业现场可燃物进行清理； 3.作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4.动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行； 5.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 7.……。 |  |  |  |  |
| 焊工姓名/电话 |  | 监护人姓名/电话 |  |  | 灭火器材名称及数量 |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  | 批准人姓名: 日期： |  |  |  |  |  |

### （五）建筑施工动火作业许可清单示例

（二级）

| 单位名称 |  | 工程名称 |  |  | 单位负责人/电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 |  | 动火部位 |  |  | 动火原因 |  |  |  |
| 1.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等、小型油箱等容器内、登高焊割等动火作业均属二级动火作业。 2.二级动火作业申请人应在动火前四天内提出，批准最长期限为三天，期满应重新办证，否则视为无证动火。 3.二级动火作业由所在单位项目责任人填写，并附上安全技术措施方案，报本单位主管部门审批，经批准后方可动火。 4.本表一式三联：动火人、动火监护人及存根。 5.……。 |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |
|  |  | 安全技术措施方案 | 1.前往现场查验并确认动火作业区域及防火措施落实情况； 2.动火前按对作业现场可燃物进行清理； 3.作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4.动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行； 5.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 7.……。 |  |  |  |  |  |
| 焊工姓名/电话 |  | 监护人姓名/电话 |  |  |  | 灭火器材名称及数量 |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  | 批准人姓名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

（五）建筑施工动火作业许可清单示例

（三级）

| 单位名称 |  |  | 工程名称 |  |  |  | 单位负责人/电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 |  |  | 动火部位 |  |  |  | 动火原因 |  |  |  |  |
| 1.在非固定的、无明显危险因素的场所进场动火作业等均属三级动火。 2.三级动火申请人应在动火前三天内提出，批准最长期限为七天，期满应重新办证，否则视为无证动火。 3.三级动火作业由所在班组填写，经本单位项目施工负责人审批后方可动火。 4.本表一式三联：动火人、动火监护人及存根。 5.……。 |  |  | 动火时间 |  | 月 日 时 分至 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全技术措施方案 | 1.前往现场查验并确认动火作业区域及防火措施落实情况； 2.动火前按对作业现场可燃物进行清理； 3.作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离； 4.动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行； 5.裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业； 6.具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火； 7.……。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊工姓名/电话 |  |  | 监护人姓名/电话 |  |  |  |  | 灭火器材名称及数量 |  |  |  |
| 申请动火人签名： 日期： |  |  | 批准人姓名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业安全规定 | 动火前“八不”： 1.防火、灭火措施未落实不动火； 2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火； 3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防护措施不动火； 4.凡盛装过油类等易燃、可燃液态的容器、管道用后未清洗干净不动火； 5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火； 6.存储易燃易爆品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未消除不动火； 7.未配备灭火器材或器材数量不足不动火； 8.现场动火监护人未到位不动火。 |  |  |  |  | 动火中“四要”： 1.动火监护人要坚守岗位； 2.动火监护人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火； 3.发生火灾或爆炸事故时要立即上报和组织扑救； 4.作业人员要严格按照操作规程作业。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 动火后“一清”： 1.成动火作业后，动火作业人员和现场动火监护人要彻底清理动火作业现场，并确认无火种后方可离开。 |  |  |  |  |  |

（六）建筑施工消防安全日常工作清单示例

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管理要求 | 1.消防总平面布局、消防出入口应符合规范规定； 2.施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区相对独立布置，并应保持足够的防火距离； 3.动火区域布置符合安全规定； 4. ……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 消防设施 | 1.施工现场消防通道、消防水源、消防器材的设置符合规范要求； 2.临时生产、生活房屋布置及防火间距、消防设施设置符合有关规定； 3.消防设施安全检查记录填写真实完整； 4.施工现场灭火器布局、配置合理； 5.灭火器有效； 6. ……。 |  |  |
| 动火作业 | 1.规范办理动火审批手续； 2.动火区域采取防火措施； 3.动火作业落实监护措施； 4. ……。 |  |  |
| 易燃易爆品 | 1.气瓶减压阀、回火截止阀安全有效； 2.氧气瓶、乙炔瓶的距离符合安全要求；乙炔瓶距明火距离符合规定； 3.油漆和涂料等单独设库存放，并符合消防要求； 4.油漆和涂料库远离火源或隔离火源，空油漆桶集中安全堆放，并用非易燃物覆盖，配备灭火器材； 5. ……。 |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

（七）建设工程疫情防控日常工作清单示例

| 检查项目 | 检查清单 | 责任人 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构设置 | 1. 是否建立疫情防控领导小组、工作责任制、责任分工； 2. 是否制定疫情防控方案、应急预案,明确各方工作职责、责任人员职责,明确疫情报告制度、明确专用电话； 3. 是否组织疫情防控宣传教育、张贴宣传标语、宣传画、发放手册； 4. ……。 | （明确到各岗位一线操作者或专业检查人员等具体责任人，下同） | （根据管理层级明确检查频次如：每日/周/月一次，下同） |
| 人员进场管理 | 1. 是否实施封闭管理,实施出入口测温登记、暂时不用的出入口围挡封闭:是否建立24小时值班制度,专人值班； 2. 施工人员实名制管理,宿舍入住人员名单上墙、宿舍管理负责人名单上墙；施工区管理负责人名单上墙； 3. 疫情防控期间是否使用14日内离开中高风险地区或者有过疫情接触史的人员；所有从中高风险区返回的人员,是否督促其主动向居住地或住宿地社区(村)报告健康状况(未主动报的不予使用)；所有中高风险区返回人员提供核算检测报告，14日内,早晚进行体温测量和健康检测,是否体温正常后再从事施工活动； 4. 疫情期间是否对管理人员和劳务人员进行每天两次的体温检测,并留有检测记录 5. ……。 |  |  |
| 现场管理 | 1. 总包监督分包、专业单位、劳务分包配齐疫情防控物资；总包是否实施先行保障防控物资； 2. 宿舍是否具备通风条件,每间住人不超过6人,卫生管理和取暖措施是否到位:悬挂床头卡,床头卡与本人相符； 3. 是否配备独立观察室（隔离室）、配备卫生专职（兼职）、保安和值班人员,卫生专职（兼职）人员是否检测体温、通风消毒、发放并监督佩戴个人防护用品、宣传教育资料； 4. 食堂是否有食品卫生许可证、放事人员健康证、健康知识培训证；集体订餐的是否选择合法经营的餐配送单位,是否从无照无证餐饮单位或工地周边流动商贩处订餐；是否留存送餐单位营业执照、卫生许可、送餐协议等资料； 5. 是否每天对生活区、办公区的宿舍、办公室、厕所、洗漱区域、食堂、会议室、文体活动室等重点区域进行不少于两次的消毒,并留有消毒记录； 6. ……。 |  |  |
| 防疫物资管理 | 1. 是否准备口罩、手套、测温仪、消毒液、消毒器具等疫情防控物资; 2.是否建立防控物资台账,领用记录清晰； 3. ……。 |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

（八）建设工程周边地质灾害及环境影响排查清单示例

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场排查内容 | 1. 周边不良地质情况的影响（临河、临水、高边坡等风险因素）； 2. 深基坑施工对周边环境的影响（应特别注意是否会造成对周边既有建筑结构的影响）; 3. 施工对毗邻建筑物构筑物(含围挡端、护坡、挡土墙)的影响; 4. 毗邻高压线的状况； 5.施工现场范围内各种地下管线情况（应特别注意煤气、自来水、电缆、光缆等管线）； 6.施工现场的临建设施选址是否合理,结构是否安全,围挡墙是否牢固可靠； 7.施工现场对周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的影响； 8.施工中各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害； 9.测量标志状况； 10.…… |  |
| 2 | 责任落实情况 | 1. 是否编制地质灾害专项应急预案或综合应急预案; 2. 是否开展在建工程周边地质灾害隐患和环境影响排查； 3. 排查出的地质灾害隐患点或环境影响因素是否落实相应整治措施； 4. 是否按照预案开展针对性的避险演练； 5. 是否开展地质灾害防治知识培训和宣传； 6. 是否落实防灾责任人，降雨期间是否落实专人开展营地周边风险隐患巡查排查； 7. 紧急情况下是否有明确避险转移信号，是否有明确的转移路线和安置场所； 8.…… |  |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（深基坑）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 施工方案 | 深基坑施工属于危大工程，专项方案技术难度大，未编制方案或未按程序审批极易导致基坑坍塌等事故发生。 | 深基坑工程应按规定编制、审批专项施工方案，组织专家论证。 | 1.深基坑施工前必须编制专项施工方案，经企业技术负责人签字。 2.施工单位应当从地方专家库中选取不少于5名专家，按规定组织专家论证，根据专家意见修订完善方案。 3. ……。 | 施工方案原则上由项目技术负责人组织编制，经企业技术负责人审核签字 |
| 1-2 | 基坑支护 | 基坑支护是深基坑的安全保障关键，支护质量不达标，极易造成基坑坍塌。 | 基坑支护结构应符合设计要求。 | 1.地质条件良好，土质均匀且无地下水的自然放坡的，其坡率应符合相关要求。 2.深基坑支护结构施工与降水、开挖相互协调，各工况和工序按设计及规范要求施作。 3.基坑支护结构的水平位移应在设计允许范围以内。 4. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-3 | 基坑降排水 | 基坑开挖范围内的地下水高于开挖面时，不断渗入基坑，造成边坡失稳、坑底隆起、管涌等事故 | 基坑开挖范围内的地下水，应采取有效措施保障其不影响结构及施工安全。 | 1.根据水文、地质情况及基坑支护等综合考虑，选取适宜的基坑地下水降水措施。 2.基坑边沿四周地面应设截水沟，基坑边坡坡顶、坡面、坡脚采取有效降排水措施。 3.对于基坑内的积水，设置排水沟和集水井，及时排除。 4.进行中长期天气预报信息收集，实时调整施工进度。降雨前做好保护措施，配备设备及时排除基坑内积水。 5. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-4 | 基坑开挖 | 深基坑土方开挖深度大，未按方案要求施作，极易造成土体坍塌、物体打击等事故发生 | 1.基坑支护结构达到设计要求后，方可进行开挖。 2.基坑开挖应按要求进行，分层、分段、均衡开挖 3.基坑开挖过程中，应防止对支护结构的破坏。 4. ……。 | 1.基坑支护结构达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖。 2.基坑开挖应按设计及方案要求进行，分层、分段、均衡开挖。 3.基坑开挖时，采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层。 4.在土方开挖施工过程中，当发现有毒有害物质或文物时，停止作业，进行现场保护，并报有关部门处理后方可继续施工。 5. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-5 | 基坑防护 | 深基坑坑顶坑底高差大，安全防护措施不到位，极易发生高处坠落和物体打击等事故 | 1.基坑顶部的物资材料应与基坑边缘保持一定的安全距离。 2.深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，设置专用安全通道。 3. ……。 | 1. 基坑顶部的物资材料等应与基坑边缘保持一定的安全距离，坑边堆载应在基坑支护设计允许范围内。 2. 深基坑周边应按要求安装可靠的防护围栏，防护围栏的安装符合规范要求，张贴明显的警示标识。 3.基坑内设置供施工人员上下的专用安全通道。 4. ……。 | 原则上由项目技术人员负责，项目安全员监督实施 |
| 1-6 | 基坑监测 | 基坑监测可及时准确掌握基坑坍塌的事故征兆，及时预警，保障基坑安全。 | 编制监测方案并按要求开展监测，及时反馈指导施工 | 1.基坑开挖前编制监测方案，明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点位的布置、监测周期等内容。 2.监测的时间间隔根据施工进度确定，当监测结果变化速率较大或累计值达到预警值时，加密观测次数。 3.基坑监测采集的数据，及时分析并提交监测报告，反馈指导施工。 4. ……。 | 基坑监测方案由项目总工程师组织编制，由监测单位的监测人员负责实施并提交监测报告。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（模板及支撑体系）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 施工方案 | 无施工方案或施工方案未经审批，极易导致模板支架体系坍塌。 | 1.模板及支撑体系方案按规定编制、审核、批准。 2.超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 3. ……。 | 1. 模板及支撑体系搭设应编制专项施工方案，结构设计应进行计算，并按规定进行审核、审批。 2. 模板及支撑体系属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，经技术负责人审核签字、加盖公章并经总监理工程师审查后，提交专家论证，论证通过后，按专家意见修改完善，并严格执行。 3. ……。 | 专项施工方案一般由项目技术负责人组织编制，危大工程专项施工方案由企业技术负责人组织审批 |
| 2-2 | 支撑体系的承载基础 | 模板及支撑体系的承载基础若承载不足，将引发模板支撑体系的沉陷、变形甚至坍塌 | 模板及支撑体系的承载基础满足承载力要求，其沉降变形应在允许范围以内。 | 1. 模板及支撑体系必须进行基础承载力试验，承载基础应坚实、平整，承载力、刚度等符合方案要求； 2. 模板及支撑体系的承载基础应考虑气象、周边环境等影响因素，必要情况下，采取一定措施，保障基础在承载期间，满足方案要求。 3. ……。 | 项目专业工程师、安全员 |
| 2-3 | 模板及支撑体系搭设 | 支架、模板不合格，不按方案要求搭设，易发生支架坍塌等事故。 | 1.支架搭设、拆除人员必须具备相应的能力。 2.模板支架必须为合格材料。 3.搭设必须按照方案进行。 4. ……。 | 1.支架搭设、拆除人员必须取得特种作业操作证，并接受培训安全技术交底及考核。 2.模板支架材料及配件进场前必须验收，必须为符合要求的合格材料。 3.必须按方案搭设架体，高处作业平台、临边安全防护设置齐全、合规。 4.支撑架体搭设、模板安装完毕后，必须组织验收，未经验收或验收不合格不得使用。 5. ……。 | 项目材料员、技术员、施工员负责实施，项目总工程师组织验收 |
| 2-4 | 使用过程 | 砼浇筑过程中，若浇筑速度过快或不对称浇筑等，易发生爆模甚至支架坍塌事故 | 1.必须按照技术交底要求进行砼浇筑。 2.使用过程中，必须保障架体稳固可靠。 3. ……。 | 1.砼浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序和速度进行， 并指定专人对模板支架进行监测，发现架体、模板存在异常变形时，立即停止施工，视情况组织作业人员撤离。 2.未经许可，严禁擅自改变、拆除架体部件；架体下部范围内，严禁无关人员作业、行走和停留。 3.遇有大风等异常天气，应提前对模板及支撑体系进行加固，其后应对模板及支撑体系进行检查，发现问题及时整治。 4. ……。 | 使用过程中由项目总工程师组织方案落实，项目施工员、技术员、安全员等参与管理 |
| 2-5 | 拆除过程 | 未获得拆除许可或不按规定顺序进行拆除，易发生支架坍塌等事故 | 拆除应按方案组织实施 | 1.模板拆除前，砼强度必须达到规范要求，并经相关人员确认后方可进行。 2.拆除前，应设置警戒区，并专人监护。 3.拆除过程中，应严格按照方案规定的步骤、顺序进行。 4. ……。 | 试验员、技术员、施工员负责实施，安全员监督管理 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（起重吊装管理）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 人员管理 | 起重吊装作业人员未经专业培训，不掌握起重吊装安全规程，易造成起重伤害事故。 | 1.起重机械操作司机、司索工、信号工等必须持合法证件上岗； 2.起重作业前，应熟悉作业环境及内容。 3. ……。 | 1.起重机械操作司机、司索工、信号工等必须经专业培训学习，持合法证件方可上岗； 2.起重作业前，应进行安全技术交底，掌握本次起重吊装作业相关情况、安全风险等； 3.严禁无证人员从事起重吊装作业。 4. ……。 | 原则上由从事起重作业人员负责具体实施，安全员监督管理。 |
| 3-2 | 大型和特殊吊装作业专项方案 | 大型和特种作业未制定专项方案，易发生起重伤害事故。 | 1.编制起重吊装专项方案，并要履行审批手续，经交底后才能实施。 2. ……。 | 1.大型和特殊吊装作业必须编制起重吊装专项方案，并按程序办理审批手续； 2.起重吊装作业方案应向全体作业人员、管理人员进行交底。 3. ……。 | 原则上项目技术负责人组织编制，企业技术负责人组织审批。 |
| 3-3 | 起重机械机况 | 起重机械机况不正常，不满足要求，易导致起重伤害事故的发生。 | 1.起重机械安装、拆除由具有相应资质的专业队伍进行； 2.起重机械参数满足作业要求，保证机况正常，并满足要求。 3. ……。 | 1.起重机械安装、拆除必须使用具有相应资质的专业队伍； 2.起重机械进场或安装完毕后按规定组织验收，符合要求后方可投入使用； 3.特种起重设备必须经过检验并取得合格证书和安全标志方可使用； 4.起重机械参数满足作业需求，变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置必须完好齐全、灵敏可靠； 5.严禁利用限制器和限位器装置代替操纵机构，严禁带病作业。 6. ……。 | 原则上由起重作业人员具体实施，机械员、安全员等负责监管 |
| 3-4 | 作业前安全技术要求 | 作业环境不满足作业要求，易发生起重伤害事故。 | 保障起重吊装作业环境满足要求 | 1.必须为起重机械作业提供足够的工作场地，清除或避开起重臂起落及回转半径内的障碍物； 2.操作司机必须了解工作现场环境、行驶道路、营业线、架空电线、建筑物以及构件重量和分布情况； 3.作业场地必须平整，地基承载力满足要求，机身必须固定平稳，支撑必须安放牢固，作业区周边必须设置人员警戒和警示标志。 4. ……。 | 原则上由起重作业人员具体实施，起重安全管理人负责。 |
| 3-5 | 起重作业过程安全管控要求 | 起重作业过程要中无人管理、违章指挥、无人指挥及起重机不按要求操作等行为易导致起重伤害事故。 | 1.起重作业过程要派人进行管理和指挥； 2.起重吊装作业应按安全操作规程作业。 3. ……。 | 1.必须安排专门人员进行现场安全管理，吊装作业必须有人指挥，操作司机必须严格按照信号工发出的指令进行操作，上、下吊装作业时必须同时设置上、下信号工； 2.起重机械进行回转、变幅、行走和吊钩等动作前，必须发出音响信号示意。重物起升、下降和回转必须平稳，不得突然制动； 3.起吊的重物必须绑扎牢固，严禁在重物上堆放或悬挂零星物件。起重机械在停工、休息或中途停电时必须将重物卸下,不得悬在空中； 4.严禁汽车吊载荷行驶或不放下支腿作业，起重机械不能超载吊装，起重机械禁止进行斜吊、拉吊和起吊地下的埋设物件及其它不明重量的物件； 5.严禁起重臂和重物下方有人停留、工作或通过，不能乘坐或利用起重机械载人升降，禁止在六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气下进行吊装作业； 6.起重机械不得靠近架空输电线路作业，起重机械的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于规定。 7. ……。 | 原则上由起重作业人员具体实施，起重安全管理人负责。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（矿山法暗挖隧道管理）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 施工方案 | 隧道施工前不编制专项方案，按经验组织施工，是造成隧道常发坍塌、突泥涌水等安全事故的主要原因之一。 | 1.施工前必须编制专项施工方案； 2.施工中发现有变化需修改施工方案应履行变更手续。 3. ……。 | 1.必须编制矿山法暗挖隧道施工方案及超前地质预报、临时用电、通风、爆破等专项方案，并按规定办理相应审批手续； 2.开始施工前必须向管理人员和作业人员进行专项方案交底（含安全交底）； 3.遇有地质变化、原有施工条件改变、重大方案调整等需要修改施工方案的，应按规定程序变更，不得擅自变更规定的开挖工法。 4. ……。 | 原则上由企业技术人员负责具体实施，企业技术负责人负责。 |
| 4-2 | 监控量测及超前地质预报 | 隧道施工监控量测和超前地质预报未按要求开展，对隧道变形和地质不清楚，易发生隧道坍塌、突泥涌水的安全事故。 | 1.按规定设置监控量测点和实施监控量测； 2.按要求开展超前水文地质探测预报。 3.及时传递监测（预报）信息，并处置异常情况。 | 1.设置监控量测、超前水文地质预报专业人员及队伍； 2.隧道施工必须按规定设置监控量测点，按规定频次采集数据，并及时分析，遇有超标数据，及时采取应急处置措施； 3.隧道应按要求开展超前水文地质探测预报，并及时对比设计，遇有不符，及时向设计单位报告，视情节采取停工措施。 4. ……。 | 原则上由监控量测、超前地质预报人员负责具体实施，企业技术负责人负责。 |
| 4-3 | 隧道通风 | 隧道通风系统不满足要求，也未按要求运转，隧道内有毒有害气体就会聚集，浓度会上升，易发生气体中毒安全事故。 | 1.保证通风系统要满足要求； 2.保证通风系统正常运转。 3. ……。 | 1.通风系统必须按照通风方案组织验收，合格后方可施工； 2.施工作业时通风系统应按要求运行，风管口到开挖工作面距离应满足相关要求； 3.动态监测隧道掌子面风速； 4.按规定进行隧道内有毒有害气体检测。 5. ……。 | 原则上由通风作业人员具体实施，安全管理人负责。 |
| 4-4 | 现场施工 管理 | 不按方案和要求组织进行开挖、支护，是造成隧道坍塌事故发生的主要原因。 | 1.进洞前要先施工洞口工程，并完成支护措施； 2.隧道开挖、支护及衬砌应按要求进行。 3. ……。 | 1.洞口边仰坡施工前必须先做好洞顶截排水工程，逐级开挖支护，并做好相应的边仰坡加固、防护和防排水工程； 2.进洞前，应按设计完成超前支护或超前加固措施； 3.洞身开挖的循环进尺必须与相应的地质情况及施工工法相适应，不得随意加大开挖循环进尺； 4.隧道开挖后，应及时施作初期支护，尽早成环； 5.初期支护质量必须符合设计及规范要求，设有钢架的，钢架材质、规格、加工及安装质量应按设计要求施作，钢架支垫必须密实、牢固、稳固。 6.及时施作仰拱、二次衬砌，严禁隧道安全步距超标， 7. ……。 | 原则上由现场施工管理人员具体实施，施工现场生产负责人负责。 |
| 4-5 | 消防管理 | 隧道防水板及二衬台车区域不进行防火管理，不执行动火制度，发生火灾，造成安全事故。 | 1.隧道内必须确定消防重点区域，严格执行动火制度。 2. ……。 | 1.隧道防水板及二衬台车作业区域应划定为消防安全重点区域，禁止存放可燃、易燃物品，配齐灭火器材，设置必要的警示标牌； 2.严格实施动火作业并做好相应的监护措施，动火作业完成后进行消防条件确认。 3. ……。 | 原则上由动火人员具体实施，安全管理人负责。 |
| 4-6 | 民爆物品 | 隧道民爆物品不设置专用库房，运输、存放和使用不按要求进行，涉爆人员无证上岗，易导致爆炸事故发生。 | 1.设置专门民爆库房； 2.民爆品运输、存放和使用要满足规定； 3.涉爆人员应有相关证件。 4. ……。 | 1.必须按在专用符合要求的仓库内储存民爆物品，专人管理和看护； 2.民爆物品的运输、存放和使用必须按方案和相关规定要求进行； 3.相关涉爆人员应具有相应的从业资格证书 4. ……。 | 原则上由涉爆人员具体实施，现场安全负责人负责。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（瓦斯隧道管理）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 爆破资质 | 爆破作业危险性大、技术要求高，由非专业单位和专业人员进行该工作，极易引发安全事故。 | 1.爆破单位要有爆破资质； 2.从事爆破作业的人员须持证上岗。 3. ……。 | 1.爆破作业单位必须符合《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》相应规定； 2.爆破员、安全员、民爆品库管员必须持公安机关核发的有效证件，瓦检员必须持煤矿安全监管部门核发的有效证件。 3. ……。 | 原则上由从事爆破作业单位负责具体实施，企业安全管理人负责。 |
| 5-2 | 施工前技术准备 | 瓦斯隧道施工前不清楚安全风险、也不编制专项方案，根据经验组织施工，是造成瓦斯隧道常发安全事故的主要原因之一。 | 1.施工前要开展风险评估； 2.必须编制超前地质预报、瓦斯探测、爆破等专项方案。 3. ……。 | 1.施工前必须对瓦斯隧道实施风险评估（高瓦斯、瓦斯突出隧道必须邀请专家进行风险评估），施工过程中必须动态评价风险； 2.必须编制超前地质预报、瓦斯探（检）测、机械设备配置、临时（施工）用电、通风、爆破等专项方案，并按规定办理相应审批手续； 3.风险评估、超前地质预报、瓦斯探测等专项方案必须向管理人员和作业人员进行交底和通报。 4. ……。 | 原则上由企业技术人员负责具体实施，技术负责人管理人负责。 |
| 5-3 | 现场安全 管理 | 进入瓦斯隧道不进行安全检查和穿戴安全装备，施工中不按要求开展地质复查和超前探测等工作，极易引发火灾造成瓦斯爆炸事故。 | 1.进入隧道需进行安全检查并佩戴安全装备； 2.按要求开展地质复查和超前探测。 3. ……。 | 1.必须在洞口设置火种、电源（电池）电器、进洞人员安全检查站和静电释放装置； 2.严禁携带火种、电池电源、穿着产生静电的服装进入瓦斯工区； 3.进入高瓦斯、瓦斯突出工区人员必须携带隔绝式自救器，非防爆型车辆不得进入； 4.瓦斯隧道施工过程中，必须遵照设计及规范要求实施地质复查和超前探测。 5. ……。 | 原则上由作业人员具体实施，瓦斯安全管理人负责。 |
| 5-4 | 瓦斯检测 | 不开展瓦斯检测或检测工作开展不到位，隧道内瓦斯情况就不清楚，该现象是目前瓦斯隧道发生爆炸的主要原因。 | 1.瓦斯隧道必须采用检测预警系统或进行瓦斯检测； 2.瓦斯监测设备必须是合格品； 3.瓦斯隧道必须进行值班，检测频率满足相关要求。 4. ……。 | 1.高瓦斯、瓦斯突出隧道必须采用自动和人工两套瓦斯监测预警系统；低瓦斯隧道必须进行瓦斯检测； 2. 瓦斯自动监测系统、瓦斯检测仪器设备，必须具有生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志，安装后必须经过项目上级安监部门或专业机构验收合格后方可投入使用，且必须由专业人员定期实施调试、校验，必须具有瓦斯超限断电功能，断电范围符合规定； 3.安全员和现场带班人员必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光干涉甲烷检测仪进入隧道，瓦检员必须携带便携式光干涉甲烷检测仪进入隧道； 4.在隧道内各作业面、易产生瓦斯积聚或渗出瓦斯的关键部位，必须布设固定瓦斯检测点，并应定期抽取气样，通过气相色谱仪准确化验分析气体成分和浓度，必须实施瓦电闭锁； 5.瓦斯监控必须实行24小时不间断值班制度；人工瓦斯检测频率,低瓦斯工区不得少于2次/班；高瓦斯工区不得少于3次/班；煤与瓦斯突出危险作业地段，必须派专人全过程检测。 6. ……。 | 原则上由瓦斯检测人员具体实施，瓦斯安全管理人负责。 |
| 5-5 | 隧道通风 | 瓦斯隧道通风系统不满足要求，特殊位置也未采取措施进行通风，瓦斯就会聚集，浓度会上升，易发生瓦斯爆炸事故。 | 1.通风系统要进行验收，满足要求； 2.特殊部位要采取增强通风等措施。 3. ……。 | 1.通风系统必须经企业技术负责人按照通风方案组织验收； 2.通风系统必须采用防爆型风机并设置备用通风机、阻燃型防静电风管，风机距洞口不小于20米，风管口到开挖工作面应小于5米。风机必须设置两路电源并装有风电闭锁装置； 3. 在易形成瓦斯聚积部位，必须采取局扇通风或封闭处理； 4.必须保证隧道24h不间断通风，需停机时要求按程序提前申请并报批。 5. ……。 | 原则上由通风作业人员具体实施，瓦斯安全管理人负责。 |
| 5-6 | 机械设备 | 瓦斯隧道机械设备不按要求进行改装、验收和使用，机械设备使用中与瓦斯进行接触，容易发生火灾，造成瓦斯爆炸事故。 | 1.按要求进行机械设备的防爆改装； 2.防爆改装后设备要进行验收； 3.特殊部位电器设备要满足要求。 4. ……。 | 1. 高瓦斯和瓦斯突出工区的施工机械和电气设备必须是防爆型；施工机械防爆改装，必须委托有相应资质单位实施改装，改装后必须经有资质的机构进行防爆试验和验收； 2.临时用电及电气设备安装，必须经企业技术负责人组织专业电气工程师实施验收； 3.严禁高压馈电线路单相接地，严禁配电变压器中性点直接接地，低压馈电线路上必须装有自动切断漏电线路的检漏装置； 4.高压固定电缆和开挖工作面的电缆必须采用铜芯，电缆与电气设备必须使用齿形压线板或线鼻子连接，且接线盒内必须填充绝缘物； 5.开挖工作面必须采用ExdⅠ型矿用防爆照明灯，移动照明必须使用防爆矿灯； 6.所有进洞线路，包括动力电缆、照明电缆、瓦斯监控系统电缆及通信电缆均必须在洞口安装避雷器。 7. ……。 | 原则上由电工、修理工具体实施，企业设备管理人负责。 |
| 5-7 | 施工工艺 | 瓦斯隧道钻孔、装药、爆破及爆后作业不满足相关要求不但会造成坍塌、物体打击事故，还会造成严重的瓦斯爆炸安全事故。 | 1.钻孔采用湿式钻孔； 2.炸药和雷管型号、装药方式、揭煤等要满足规定； 3.爆破作业执行相关规定； 4.爆破后检测空气质量。 5. ……。 | 1.必须采用湿式钻孔，炮眼深度不得小于0.6m； 2.必须采用煤矿许用炸药，瓦斯突出危险地段采用安全等级不得低于三级的煤矿许用的含水炸药；采用煤矿许用毫秒延期电雷管；严禁反向装药；必须按规定使用水泡泥，严禁裸露爆破或放明炮、糊炮。隧道揭煤前，必须按规定测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量等情况，揭煤范围爆破必须制定专项安全措施，按规定报批后，由项目带班人员现场监督实施，严禁未经审批情况下爆破作业； 3.必须执行“一炮三检制”和“三人连锁起爆制”，同一作业面只能用一台防爆型起爆器作为电力起爆源； 4.必须在爆破15min后检查物体（设备、洞碴）阻塞开挖断面不得大于35%、CO2浓度小于1.5%、瓦斯浓度小于1%的情况下才能作业。 5. ……。 | 原则上由爆破作业人员具体实施，企业现场施工负责人负责。 |
| 5-8 | 动火管理 | 在瓦斯隧道违规进行焊接、明火作业，易引发火灾，造成瓦斯爆炸事故。 | 瓦斯工区一般不进行动火作业，否则要遵照动火制度管控。 | 1.在瓦斯工区原则上不得焊接、明火等作业； 2.需要进行动火作业，必须遵照动火管理制度实施特殊工序管控，且满足焊接或明火等作业半径20m范围内瓦斯浓度小于0.3％。 3. ……。 | 原则上由动火人员具体实施，企业安全管理人负责。 |
| 5-9 | 异常情况 处置 | 施工现场出现异常情况，不认真处理，也易造成安全事故。 | 现场出现异常现象，必须按要求进行处理。 | 当瓦斯检测浓度超限时、开挖面出现异常情况时，瓦检员必须立即报警，责令作业人员停止工作，切断洞内电源，撤出人员。 | 原则上由施工人员具体实施，企业现场施工负责人负责。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（盾构隧道）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 专项施工方案 | 无方案或方案未按程序审批，极易导致安全风险辨识不明，有关安全保障措施不到位，造成坍塌、突泥涌水等事故发生 | 盾构隧道应按要求编制专项施工方案，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1.盾构隧道应编制专项施工方案，根据探明的水文地质情况，合理配备盾构设备，结合设备性能选用合适的参数，并经公司技术负责人审核签字。 2.对于穿越河流、浅埋地段、岩溶发育区、软弱破碎带、有毒有害气体、构筑物等不良地质或困难地带的盾构隧道，应组织专家论证通过后方能进行施工。 3. ……。 | 项目技术负责人组织方案编制，企业技术负责人审核签字确认。 |
| 6-2 | 盾构始发、接收 | 盾构始发、接收无专项方案，应急管理不到位，洞圈和密封装置不满足设计要求，反力架和托架未组织验收，洞门凿除未进行抽芯检测，容易造成涌水涌砂及地面坍塌。 | 盾构进出洞应按要求编制专项施工方案，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1.按照施工方案，对始发接收做好降水工作，并定时测量水位深度。 2.严格按照方案要求对洞门端头做好加固工作，洞门凿除前须进行抽芯检测试验，确定安全后方能破除洞门。 3.做好反力架、负环管片及托架的安装工作，安装完成后，组织验收，形成验收记录。 4.控制好盾构机进出洞推力及止水帘布、止水钢板的安装工作。 5.盾构机完全进出洞后，必须及时做好洞门封堵工作，防止由于洞门封堵不及时造成的涌水涌沙情况。 6.按照方案要求配齐配足应急物资，在并存放于进出洞掌子面附近，组织人员进行演练，熟悉事件的应急抢险流程，分工合作。 7.确保操作室与地面的通讯保障工作。 8. ……。 | 项目技术负责人负责组织方案编制，企业技术负责人审核签字确认。项目安全领导小组负责盾构进出洞施工安全管理。 |
| 6-3 | 盾构掘进 | 穿越河流、浅埋地段、岩溶发育区、软弱破碎带、构筑物、有毒有害气体等不良地质和困难地带时，若措施处理不当，极易发生地表沉陷甚至坍塌和中毒。 | 盾构掘进涉及重大风险源应按规定组织专家验收。 | 1.盾构在掘进过程中，应根据地层情况制定合理的掘进参数；实时监控，及时纠正。 2.对盾构操作人员进行技术、安全交底，对施工过程中存在的问题及时反馈共同解决。 3.做好土体改良工作。 4.禁止人员携带火种进行隧道。 5.做好地面监控量测工作。穿越过程中，应安排专人对地面进行监控，发现问题，立即停止掘进，制定解决方案。 6.加强隧道内通风管理。 7.及时完成同步注浆工作。 8. ……。 | 施工单位全体人员 |
| 6-4 | 施工测量 | 控制网精度把控不严；复核制度不到位；施工过程中盾构机零位姿态复核不及时；管片复核不及时。容易造成盾构施工发生偏移，不能按照设计线路。 | 施工测量方案按规定进行审批 | - 严格按照测量管理制度，落实检查、复核制度。 - 施工过程中，加强现场与测量人员的及时沟通和联系，及时组织对盾构隧道各测量工序的测量工作，及时发现问题，及时纠偏。 - 加强测量人员责任心教育培训，不得简化测量管理制度的各项要求。 - 定期检测测量仪器，确保仪器安全可靠。 - ……。 | 项目技术负责人负责组织方案编制，企业技术负责人审核签字确认。过程中技术负责人、测量队和工区具体负责施工测量工作。 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（民爆物品管理）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 资质及人员管理 | 爆破作业单位不具备相应的资质或人员不具备相应能力，极易发生民爆物品丢失及爆炸等事故 | 1.爆破作业单位必须符合有关行政许可及资质等级规定。 2.涉爆人员必须持有相关证件持证上岗。 3. ……。 | 1.爆破作业单位、项目必须符合有关行政许可及资质等级规定。 2.按规定配备爆破技术人员、爆破员、安全员、保管员等涉爆人员，涉爆人员必须持有当地公安机关核发的证件上岗，保管员必须为本单位正式职工。 3. ……。 | 原则上由从事爆破作业单位负责具体实施，企业安全管理人负责监督管理。 |
| 7-2 | 爆破专项 方案 | 未编制爆破方案或未按规定审批，极易造成群死群死事故。 | 1.爆破作业必须进行专门爆破设计和审批。 2.应向作业人员进行爆破交底。 3.……。 | 1.爆破作业必须编制专门爆破设计方案，并履行审批程序。 2.由爆破技术人员在作业前向爆破作业人员进行详细交底和说明。 3.……。 | 原则上由爆破技术人员编制，企业技术负责人审核。 |
| 7-3 | 库房管理 | 民爆物品管理不善，极易发生丢失、损坏甚至爆炸事故。 | 民爆物品的库房必须符合安全条件。 | 1.民爆物品的库房设施必须选址合适，远离人员密集场所及不良地质环境，并经当地公安机关审批，符合规范和企业安全条件要求。 2.民爆物品库房储存的民爆物品数量不得超过储存设计容量。 3.炸药、雷管必须分库储存，账、卡、物必须相符一致，严禁在库房内存放其他物品。 4.对库房按要求进行巡查，及时消除洪汛、通风、外界入侵等方面隐患。 5.……。 | 民爆物品库管员负责，项目安全管理人员监督 |
| 7-4 | 申领、发放及运输 | 申领、发放及运输过程管理不善，极易造成民爆物品丢失甚至爆炸事故发生 | 1.民爆物品的申领必须经过审批。 2.发放过程必须确认无误。 3.运输过程中必须使用专用车辆，炸药、雷管必须用专用车辆分开运输。 4.……。 | 1.民用爆炸物品领用必须由现场管理人员申请，申请单样式应由爆破作业项目上级单位统一制订； 2.民用爆炸物品领用必须经在公安机关备案的项目负责人或受其委托的专人2人以上审批签字； 3.领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量和审批数量。 4.保管员和领用人员必须互相确认领用爆破器材的品种、数量、编号等。 5.必须确认申领爆破器材在批准的指定场所内使用才可发放。 6.押运人员必须由持证人员担任，并在发放单上签字；严禁一人多机多卡发放爆破器材。 7.运输车辆及驾驶人员必须是经公安机关核准备案的专用车辆和人员，专人押送，炸药、雷管必须用专用车辆分开运输，严禁和其它物品混装；无关人员严禁搭乘运送车辆；车辆应按指定路线行驶，途中因故障停留必须立即报告，设警示标志，由专人看守。 8.……。 | 项目涉爆人员、现场管理人员、安全员、项目负责人等负责 |
| 7-5 | 作业过程 | 作业过程卡控不利，极易发生爆炸等事故 | 1.人工搬运民爆物品必须保持足够的安全距离。 2.临时加工应设置警戒，按要求进行 3.装药、过程应严格按方案要求执行。 4.起爆前应预警，撤离人员，确认安全后方可起爆。 5. ……。 | 1.人工搬运爆破器材时，雷管、炸药必须分别放在专用背包（木箱）内，搬运人员之间必须保证足够安全距离，不得一人同时携带雷管和炸药。遇暴雨、雷电、大雾等恶劣天气必须停止运输和装卸作业。 2.爆破器材运至现场后必须清点复核品种、数量、规格，设置临时加工地点，设置防爆箱，设置警戒区，且严禁无关人员靠近；临时加工存放的雷管、炸药必须保证足够安全距离，有专人看管，临时加工存放不得超过30分钟。 3. 打眼工序没有完成，严禁炸药、雷管上台架，严禁边打眼边装药；装药照明必须使用36V及以下安全电压；装药必须使用专用炮棍或木棍；炮眼堵塞质量必须符合安全规程和设计要求。剩余爆破器材必须立即核对、清理、退库。 4.装药完成由专门人员发出预警信号后，除2名爆破员外其他作业人员必须全部撤出警戒区，开挖班长必须自爆破工作面向外清场，并在安全距离以外设置警示标志并安排专人警戒，确认全部人员撤离后方可通知爆破员连接电雷管实施起爆，起爆站与爆破位置的距离应满足设计要求并不小于300m。 5. ……。 | 涉爆人员 |
| 7-6 | 爆后管理 | 爆破后，可能存在盲炮，另外，不当销毁等也可能发生群死群伤事故 | 1.爆破后应评估爆破效果，确认安全后，方可作业。 2.作业后剩余的民爆物品应按规定退库。 3.工程完工后剩余民爆物品应按规定报公安机关处置。 4.……。 | 1.爆破后必须通风15分钟以上，方准许2名人员进入爆破作业地点检查；发现盲炮或怀疑盲炮、其他残留爆破器材，应向爆破负责人报告后再组织检查、评估和处理；必须确认安全后且经当班开挖班长同意，其他人员才可进入爆区作业。 2.作业后剩余的爆破器材必须当班清退回库，由爆破员、押运人员、保管员三方签字确认品种、数量、规格。 3.严禁项目在任何场所销毁任何民用爆炸物品；工程完工后剩余的民爆物品应按规定报公安机关处置。 4.……。 | 涉爆人员、现场管理人员 |

四、建筑施工重大安全风险管控清单（参考模板2.0版）

（人工挖孔桩）

| 序号 | 重点部位 （环节） | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 专项施工方案 | 无方案或方案未按程序审批，极易发生物体打击、高处坠落、坍塌等事故发生 | 人工挖孔桩应按要求编制专项施工方案，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。 | 1. 人工挖孔桩应编制专项施工方案，按规定程序审批，并经公司技术负责人审核签字。 2.开挖深度超过16m的人工挖孔桩的专项施工方案应组织专家论证。 3. ……。 | 项目技术负责人组织方案编制，企业技术负责人审核签字确认。 |
| 8-2 | 通风检测 | 遇有有毒有害气体或长时间未施工的人工挖孔桩，存在有毒有害气体，极易造成人员中毒窒息 | 必须按照“先通风、再检测、后作业”的程序进行 | 1.按照 “先通风、再检测、后作业”要求，做好通风和检测，符合要求后，方可进行人工挖孔桩作业。 2.作业过程中，桩顶监护人员要定时查看孔内情况，保障通风。 3. ……。 | 班组负责人，桩顶监护人员，项目安全员 |
| 8-3 | 开挖支护 | 分层开挖深度过大、或支护强度不足，极易造成未支护段发生坍塌。 | 人工挖孔桩应根据水文地质情况，严格控制分层开挖深度，及时做好支护。 | 1. 人工挖孔桩施工前，进行工程地质和地下水位情况核实，不符合设计要求的要及时报告； 2. 人工挖孔桩分层开挖高度符合方案要求，遇有地下水、地质情况及周边环境变化等，应做相应的调整；锁口、护壁砼质量必须满足要求。 3. ……。 | 项目技术员、安全员 |
| 8-4 | 临边防护 | 挖孔桩周边临边防护未施作或易跌落物料未清除，极易造成高处坠落和物体打击等事故 | 挖孔桩应做好临边防护，防止人员坠落和物体打击 | 1.挖孔桩锁口应高出地面，孔口周边物料应及时清理，严禁孔口抛物。 2.挖孔桩作业区域应设置警戒区，配置临边防护。 3. ……。 | 项目安全员 |